=============================================================================== ##### توابع عملیات ورودی/خروجی ##### =======================================================================این زیربخش مجموعه‌ای از توابع را ارائه می‌دهد که امکان مدیریت انتقال داده‌های ناهمزمان (asynchronous) و نیمه‌دوپلکس (Half duplex) واحد UART را فراهم می‌کنند

. (#) دو حالت برای انتقال وجود دارد

: (+) حالت مسدودکننده (Blocking mode): ارتباط در حالت نظرسنجی (polling mode) انجام می‌شود. وضعیت HAL تمام پردازش‌های داده پس از اتمام انتقال، توسط همان تابع بازگردانده می‌شود

. (+) حالت غیرمسدودکننده (Non-Blocking mode): ارتباط با استفاده از وقفه‌ها (Interrupts) یا DMA انجام می‌شود، این توابع API وضعیت HAL را بازمی‌گردانند. پایان پردازش داده از طریق IRQ اختصاصی واحد UART هنگام استفاده از حالت وقفه یا IRQ واحد DMA هنگام استفاده از حالت DMA اعلام خواهد شد.

توابع callback کاربری HAL_UART_TxCpltCallback() و HAL_UART_RxCpltCallback() به ترتیب در پایان فرآیند ارسال یا دریافت اجرا خواهند شد.

تابع callback کاربری HAL_UART_ErrorCallback() هنگام تشخیص خطای ارتباطی اجرا خواهد شد

. (#) توابع API حالت مسدودکننده عبارتند از:

(+) HAL_UART_Transmit()

(+) HAL_UART_Receive()

(#) توابع API حالت غیرمسدودکننده با وقفه عبارتند از:

(+) HAL_UART_Transmit_IT()

(+) HAL_UART_Receive_IT()

(+) HAL_UART_IRQHandler()

(#) توابع API حالت غیرمسدودکننده با DMA عبارتند از:

(+) HAL_UART_Transmit_DMA()

(+) HAL_UART_Receive_DMA()

(+) HAL_UART_DMAPause()

(+) HAL_UART_DMAResume()

(+) HAL_UART_DMAStop()

(#) مجموعه‌ای از توابع Callback اتمام انتقال در حالت غیرمسدودکننده ارائه شده‌اند:

(+) HAL_UART_TxHalfCpltCallback()

(+) HAL_UART_TxCpltCallback()

(+) HAL_UART_RxHalfCpltCallback()

(+) HAL_UART_RxCpltCallback()

(+) HAL_UART_ErrorCallback()

(#) انتقال در حالت غیرمسدودکننده می‌تواند با استفاده از توابع API لغو (Abort) شود:

(+) HAL_UART_Abort()

(+) HAL_UART_AbortTransmit()

(+) HAL_UART_AbortReceive()

(+) HAL_UART_Abort_IT()

(+) HAL_UART_AbortTransmit_IT()

(+) HAL_UART_AbortReceive_IT()

(#) برای سرویس‌های لغو مبتنی بر وقفه (HAL_UART_Abortxxx_IT)، مجموعه‌ای از توابع Callback اتمام لغو ارائه شده‌اند:

(+) HAL_UART_AbortCpltCallback()

(+) HAL_UART_AbortTransmitCpltCallback()

(+) HAL_UART_AbortReceiveCpltCallback()

(#) یک تابع Callback دریافت رویداد RX (اطلاع‌رسانی رویداد دریافت)

برای حالت‌های غیرمسدودکننده سرویس‌های دریافت پیشرفته موجود است: (+) HAL_UARTEx_RxEventCallback()

(#) در انتقال‌های حالت غیرمسدودکننده، خطاهای احتمالی به 2 دسته تقسیم می‌شوند. خطاها به شرح زیر مدیریت می‌شوند:

(+) خطا به عنوان قابل بازیابی (Recoverable) و غیرمسدودکننده در نظر گرفته می‌شود: انتقال می‌تواند تا انتها ادامه یابد، اما شدت خطا باید توسط کاربر ارزیابی شود: این مربوط به خطای فریم (Frame Error)،

خطای پریتی (Parity Error) یا خطای نویز (Noise Error) در دریافت حالت وقفه است. کاراکتر دریافت شده سپس بازیابی و در بافر Rx ذخیره می‌شود، کد خطا برای شناسایی نوع خطا توسط کاربر تنظیم می‌شود، و تابع callback کاربری HAL_UART_ErrorCallback() اجرا می‌شود.

انتقال در سمت UART در حال انجام باقی می‌ماند. اگر کاربر بخواهد آن را لغو کند، باید از سرویس‌های Abort استفاده کند.

(+) خطا به عنوان مسدودکننده در نظر گرفته می‌شود: انتقال نتوانست به درستی تکمیل شود و لغو می‌شود. این مربوط به خطای سرریز (Overrun Error) در دریافت حالت وقفه و تمام خطاها در حالت DMA است.

کد خطا برای شناسایی نوع خطا توسط کاربر تنظیم می‌شود و تابع callback کاربری HAL_UART_ErrorCallback() اجرا می‌شود.

-@- در ارتباط نیمه‌دوپلکس (Half duplex)، اجرای فرآیند ارسال و دریافت به صورت موازی ممنوع است، حالت HAL_UART_STATE_BUSY_TX_RX نمی‌تواند مفید باشد.