Master – slave communication using LinBus

ارتباط مستر – اسلِی‌و با استفاده از باس Lin

این دهمین آموزش از مجموعه آموزش‌های مربوط به واحد جانبی UART میکروکنترلرهای STM32 است. در این مجموعه، روش‌های مختلف ارسال و دریافت داده از طریق پروتکل UART را پوشش خواهیم داد. همچنین مدهای مختلف UART موجود در میکروکنترلرهای STM32 و نحوه استفاده از آنها را بررسی خواهیم کرد.

این آموزش بخش سوم از مجموعه کوچک مربوط به پروتکل Lin است. در آموزش امروز، مستر را برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا دستوراتی را به دستگاه اسلِی‌و ارسال کند. دستگاه اسلِی‌و بر اساس دستور دریافتی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. همچنین دستگاه اسلِی‌و را برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا هر زمان که مستر درخواست کرد، داده‌ای را بر روی باس Lin ارسال کند.

در آموزش قبلی، نحوه اتصال فرستنده-گیرنده (ترنسیور) Lin به میکروکنترلرها را پوشش دادیم. ما همچنین داده‌ها را از طریق باس Lin ارسال کردیم، که سپس توسط اسلِی‌و دریافت شد.

Connection

اتصال

این آموزش ادامه آموزش قبلی است، بنابراین تنها چند مورد دیگر به اتصال نشان داده شده قبلی اضافه خواهیم کرد. در زیر، تصویری از نمودار اتصال برای این آموزش نشان داده شده است.

همانطور که در بالا نشان داده شده است، مجموعاً 5 دکمه (4 دکمه خارجی + 1 دکمه روی برد) به میکروکنترلر مستر متصل شده‌اند. 4 دکمه خارجی به پین‌های PA0، PA1، PA4 و PC2 متصل هستند. دکمه کاربری روی برد به پین PC13 متصل است.

4 دکمه خارجی، LEDهای متصل به میکروکنترلر اسلِی‌و را کنترل خواهند کرد. دکمه B5 (احتمالاً دکمه روی برد) برای درخواست داده ADC از اسلِی‌و استفاده خواهد شد. با فشردن هر دکمه، یک دستور خاص توسط مستر ارسال می‌شود. این دستور توسط میکروکنترلر اسلِی‌و خوانده و پردازش خواهد شد.

4 LED روی میکروکنترلر اسلِی‌و به پین‌های B12، B13، B14 و B15 متصل هستند. یک پتانسیومتر به پین PA0 متصل است که مقدار آن با استفاده از ADC خوانده خواهد شد. سپس مقدار ADC توسط اسلِی‌و به مستر ارسال می‌شود.

The Master

CubeMX Configuration

پیکربندی پایه همانطور که در آموزش قبلی پوشش دادیم، یکسان باقی خواهد ماند. در اینجا ما فقط دکمه‌ها را به این پیکربندی اضافه خواهیم کرد. این در زیر نشان داده شده است.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، من 5 پین مختلف را به عنوان پین‌های EXTI (وقفه خارجی) تنظیم کرده‌ام. پین‌ها طوری انتخاب شده‌اند که بین وقفه‌های خارجی تداخلی وجود نداشته باشد.

همه دکمه‌ها بین پین میکروکنترلر و زمین متصل شده‌اند. بنابراین وقتی دکمه فشرده می‌شود، پین مربوطه به سمت پایین (به زمین) کشیده می‌شود (Pulled Low).

برای اطمینان از اینکه پین فقط پس از فشرده شدن دکمه به سمت پایین (زمین) کشیده می‌شود، باید پول‌آپ (pull up) را برای تمام پین‌ها فعال کنیم.

در نهایت باید وقفه‌ها را برای تمام پین‌های EXTI فعال کنیم. این کار را می‌توان در تب NVIC انجام داد.

از آنجایی که مستر نیز قرار است داده‌ها را دریافت کند، باید مطمئن شویم که پین RX واحد UART برای مستر روی حالت HIGH کشیده شده باشد (Pulled High). این کار را می‌توان در تب USART انجام داد، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

The Code

هنگامی که هر یک از دکمه‌ها فشرده شود، وقفه‌ای رخ خواهد داد (Trigger می‌شود) و تابع callback وقفه خارجی فراخوانی خواهد شد.

int B1=0, B2=0, B3=0, B4=0, B5=0, transmit=0;

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)

{

B1 = transmit = 1;

B2 = B3 = B4 = B5 = 0;

}

else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_1)

{

B2 = transmit = 1;

B1 = B3 = B4 = B5 = 0;

}

else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_4)

{

B3 = transmit = 1;

B1 = B2 = B4 = B5 = 0;

}

else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_2)

{

B4 = transmit = 1;

B1 = B2 = B3 = B5 = 0;

}

else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13)

{

B5 = transmit = 1;

B1 = B2 = B3 = B4 = 0;

}

}

در داخل تابع callback، بررسی خواهیم کرد که کدام پین باعث فراخوانی این callback شده است. سپس متغیر مربوطه را تنظیم و متغیرهای دیگر را ریست (صفر) خواهیم کرد. ما همچنین با هر بار فشردن دکمه، متغیر transmit را تنظیم خواهیم کرد تا مستر بتواند داده‌ها را بر روی باس Lin ارسال کند.

ما بخش ارسال داده را در داخل حلقه while انجام خواهیم داد.

while (1)

{

if (transmit == 1)

{

HAL_Delay(300);

TxData[0] = 0x55;  // sync field

TxData[1] = pid_Calc(0x34);

TxData[2] = (B1<<0) | (B2<<1) | (B3<<2) | (B4<<3) | (B5<<4);

TxData[3] = checksum_Calc(TxData[1], TxData+2, 1);   //lin 2.1 includes PID, for line v1 use PID =0

در داخل حلقه while، تنها در صورتی داده را ارسال خواهیم کرد که متغیر transmit تنظیم شده باشد. تأخیر (300 میلی‌ثانیه) برای جلوگیری از پرش دکمه (button debouncing) استفاده می‌شود.

آرایه TxData حاوی فریم Linbus برای ارسال خواهد بود. این آرایه شامل فیلد header، فیلد Sync، PID، بایت Data و بایت checksum است.

بایت Data ترکیبی از مقدار تمام متغیرهای تعریف شده برای دکمه‌ها است. ما اساساً مقادیر دکمه‌ها را به عنوان یک بیت واحد استفاده کرده و آنها را در بایت داده ترکیب می‌کنیم.

اکنون بافر TxData آماده است، بنابراین آن را از طریق Linbus ارسال خواهیم کرد.

HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(100);

HAL_LIN_SendBreak(&huart1);

HAL_UART_Transmit(&huart1, TxData, 4, 1000);

HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);

transmit = 0;

برای ارسال فریم Lin، مستر ابتدا پین CS را تنظیم (Set) می‌کند. این کار فرستنده (transmitter) را در فرستنده-گیرنده (Transceiver) Lin فعال خواهد کرد. پس از آن، مستر فیلد break را ارسال می‌کند و سپس آرایه TxData را می‌فرستد.

پس از ارسال کامل فریم، مستر پین CS را ریست (صفر) می‌کند تا فرستنده را غیرفعال کند. این کار از هرگونه تداخل داده (data contention) بر روی Linbus هنگامی که اسلِی‌و در حال ارسال داده است، جلوگیری می‌کند.

هنگامی که دکمه 5 فشرده می‌شود، اسلِی‌و داده حاوی مقدار ADC را ارسال خواهد کرد. مستر باید برای دریافت این داده آماده باشد.

if (HAL_UART_Receive(&huart1, RxData, 6, 500) == HAL_OK)

{

uint8_t checksum = checksum_Calc(RxData[2], RxData+3, 2);

if (checksum == RxData[5])

{

ADC_DATA = RxData[3] | (RxData[4]<<8);

}

}

}

}

از تابع HAL_UART_Receive برای دریافت 6 بایت داده در حالت مسدودکننده (blocking mode) استفاده می‌شود. من از یک زمان‌بندی (timeout) 500 میلی‌ثانیه‌ای استفاده کرده‌ام. اگر 6 بایت داده در این زمان دریافت نشود، تابع زمان‌بندی خواهد شد (timeout می‌شود) و شرط if برقرار نخواهد شد (Fail می‌کند)، در غیر این صورت، داده معتبری از اسلِی‌و خواهیم داشت.

اگر تمام 6 بایت دریافت شد، ابتدا checksum را محاسبه می‌کنیم تا صحت داده‌های دریافت شده را بررسی کنیم. داده 12 بیتی ADC توسط اسلِی‌و در 2 بایت مجزا ارسال می‌شود. ما این بایت‌ها را ترکیب خواهیم کرد تا یک داده 12 بیتی واحد بسازیم.

The Slave

CubeMX Configuration

پیکربندی پایه همانطور که در آموزش قبلی پوشش دادیم، یکسان باقی خواهد ماند. در اینجا ما فقط LEDها را به این پیکربندی اضافه خواهیم کرد. این در زیر نشان داده شده است.

4 LED به پین‌های PB12، PB13، PB14 و PB15 متصل هستند. این LEDها توسط دکمه‌های روی مستر کنترل خواهند شد. ما همچنین پتانسیومتر متصل به اسلِی‌و را داریم که با استفاده از پین ADC PA0 خوانده خواهد شد.

من کانال 0 واحد ADC 1 را فعال کرده‌ام. ADC با تنظیمات پیش‌فرض (Default) پیکربندی شده است.

The Code

بیشتر کد همانطور که در آموزش قبلی پوشش دادیم، یکسان باقی می‌ماند. اسلِی‌و داده‌ها را از طریق UART در حالت وقفه (interrupt mode) دریافت می‌کند، اعتبار داده‌ها را بررسی می‌کند، و اگر داده‌ها معتبر بودند، بایت‌های داده واقعی را از فریم دریافت شده استخراج می‌کند.

در اینجا ما تنها به بررسی تابع main می‌پردازیم.

while (1)

{

if (isDataValid == 1)

{

for (int i=0; i<numDataBytes; i++)

{

Data[i] = RxData[i+3];

}

در اینجا بررسی خواهیم کرد که آیا متغیر isDataValid روی 1 تنظیم شده است یا خیر. اگر بله (تنظیم شده بود)، سپس داده‌های دریافت شده را از بافر RX در بافر Data کپی خواهیم کرد. مستر تنها 1 بایت داده ارسال کرده است و این حاوی اطلاعات مربوط به اینکه کدام دکمه فشرده شده است، می‌باشد.

بر اساس این اطلاعات، ما LED مربوطه را تنظیم خواهیم کرد.

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, (Data[0]&0x01));

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, ((Data[0]>>1)&0x01));

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, ((Data[0]>>2)&0x01));

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, ((Data[0]>>3)&0x01));

4 دکمه برای کنترل 4 LED روی اسلِی‌و استفاده می‌شوند. اما دکمه پنجم، داده ADC را از اسلِی‌و درخواست می‌کند.

if (((Data[0]>>4)&0x01) == 1)

{

HAL_ADC_Start(&hadc1);

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);

uint16_t adcVal = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

HAL_ADC_Stop(&hadc1);

ما ابتدا بررسی می‌کنیم که آیا دکمه پنجم فشرده شده است یا خیر. اگر بله (فشرده شده بود)، اسلِی‌و شروع به خواندن مقدار ADC خواهد کرد. در اینجا من از روش ساده polling برای خواندن مقدار ADC استفاده می‌کنم و این مقدار در متغیر adcVal ذخیره می‌شود. میکروکنترلر STM32F103C8 به طور پیش‌فرض رزولوشن ADC 12 بیتی دارد، از این رو نیاز داریم یک متغیر 16 بیتی برای ذخیره مقدار تعریف کنیم.

اکنون که مقدار ADC را داریم، آن را از طریق Linbus ارسال خواهیم کرد. برای انجام این کار، ابتدا نیاز داریم فریم Lin را برای ارسال آماده کنیم.

uint8_t TxData[10];

TxData[0] = 0x55;  // sync field

TxData[1] = pid_Calc(0x35);

TxData[2] = adcVal&0xFF;

TxData[3] = (adcVal>>8)&0xFF;

TxData[4] = checksum_Calc(TxData[1], TxData+2, 2);   //lin 2.1 includes PID, for line v1 use PID =0

آرایه TxData حاوی فریم Lin خواهد بود. ما فیلد sync، سپس PID، بایت‌های داده واقعی و در نهایت بایت checksum را ذخیره خواهیم کرد.

در اینجا من از یک ID جداگانه برای اسلِی‌و استفاده می‌کنم: 0x35. از آنجایی که داده ADC 12 بیتی است، نیاز داریم آن را در 2 بایت مجزا ارسال کنیم، به طوری که LSB (کم‌ارزش‌ترین بایت) ابتدا ارسال شود.

ما فریم Lin را آماده کرده‌ایم، بنابراین مرحله بعدی این است که این فریم را از طریق UART ارسال کنیم.

HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(100);

HAL_LIN_SendBreak(&huart3);

HAL_UART_Transmit(&huart3, TxData, 5, 1000);

HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);

}

isDataValid = 0;

}

}

برای ارسال فریم Lin، اسلِی‌و ابتدا پین CS را تنظیم (Set) می‌کند. این کار فرستنده (transmitter) را در فرستنده-گیرنده (Transceiver) Lin فعال خواهد کرد. پس از آن، اسلِی‌و فیلد break را ارسال می‌کند و سپس آرایه TxData را می‌فرستد.

پس از ارسال کامل فریم، اسلِی‌و پین CS را ریست (صفر) می‌کند تا فرستنده را غیرفعال کند. این کار از هرگونه تداخل داده (data contention) بر روی Linbus هنگامی که مستر در حال ارسال داده است، جلوگیری می‌کند.

پس از انجام تمام پردازش‌ها، متغیر isDataValid را روی 0 ریست (صفر) کنید. این کار از اجرای مجدد این حلقه (بخش پردازش شرطی) جلوگیری می‌کند تا زمانی که داده بعدی توسط مستر ارسال شود.

https://controllerstech.com/stm32-uart-10-lin-protocol-part-3/

Result

You can check the video below to see the entire working.

https://youtu.be/u1MbUQcbw0g?si=dy69GMG-x3p3nYl_