How to use Interrupt & DMA to Transmit Data

نحوه استفاده از وقفه و DMA برای ارسال داده

این دومین آموزش در مجموعه آموزش‌های مربوط به واحد جانبی UART در میکروکنترلرهای STM32 است. در این مجموعه، روش‌های مختلف ارسال و دریافت داده از طریق پروتکل UART را پوشش خواهیم داد. همچنین حالت‌های مختلف UART موجود در میکروکنترلرهای STM32 و نحوه استفاده از آن‌ها را خواهیم دید.

در این آموزش، خواهیم دید که چگونه از وقفه و DMA برای ارسال داده از طریق UART استفاده کنیم. ما قبلاً پیکربندی و ارسال داده با استفاده از حالت مسدود کننده را در آموزش قبلی پوشش داده‌ایم. همچنین درک خواهیم کرد که چرا ارسال داده‌های بزرگ در حالت مسدود کننده مناسب نیست و چگونه وقفه یا DMA این کار را آسان می‌کند.

Sending Large data in blocking mode

ارسال داده‌های بزرگ در حالت مسدود کننده

بیایید حالتی را در نظر بگیریم که می‌خواهیم 10 کیلوبایت داده را به طور مداوم از طریق UART ارسال کنیم. ما همچنین یک LED را به صورت دوره‌ای چشمک می‌زنیم تا نشان دهیم فرآیندی وجود دارد که باید در یک بازه زمانی ثابت اجرا شود. در زیر کد ارسال داده در حالت مسدود کننده آورده شده است.

uint8_t TxData[10240];

int main()

{

...

...

/* Fill array with some data */

for (uint32_t i=0; i<10240; i++)

{

TxData[i] = i&(0xff);

}

while (1)

{

HAL_UART_Transmit(&huart2, TxData, 10240, HAL_MAX_DELAY);

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(500);

}

}

در اینجا ما یک آرایه 10 کیلوبایتی تعریف کردیم. سپس آرایه را با مقداری داده در تابع main پر کردیم. داده‌ها در حلقه while به UART ارسال می‌شوند و زمان انتظار روی HAL_MAX_DELAY تنظیم شده است. این اساساً به این معنی است که تابع هرگز timeout نمی‌شود و می‌تواند هر چقدر زمان که برای ارسال داده نیاز دارد، صرف کند. پس از ارسال داده‌ها، LED تغییر وضعیت می‌دهد و حلقه هر 500 میلی ثانیه تکرار می‌شود.

همانطور که اشاره کردم، چشمک زدن LED را می‌توان به عنوان فرآیندی در نظر گرفت که به صورت دوره‌ای اجرا می‌شود. انتقال داده نباید بر نرخ این فرآیند تأثیر بگذارد.

اما این اتفاق آنطور که انتظار می‌رود رخ نمی‌دهد. در زیر یک فایل GIF نشان دهنده نرخ چشمک زدن LED آورده شده است.

می‌توانید ببینید که LED بیش از 500 میلی ثانیه طول می‌کشد تا چشمک بزند. این به این دلیل است که انتقال UART زمان قابل توجهی طول می‌کشد و در حین انتقال داده، CPU را مسدود می‌کند. این بر سایر فرآیندها تأثیر می‌گذارد زیرا آن‌ها باید منتظر CPU بمانند.

این مشکل معمولاً هنگام انتقال حجم زیادی از داده رخ می‌دهد. داده‌های کوچک در یک لحظه منتقل می‌شوند، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد آن نیست.

برای حل این مشکل، داده‌ها باید در پس‌زمینه منتقل شوند در حالی که CPU می‌تواند وظایف دیگر را پردازش کند. به همین دلیل است که ما در وهله اول از وقفه یا DMA استفاده می‌کنیم.

Using Interrupt

استفاده از وقفه

می‌توان از وقفه برای ارسال داده به UART در پس‌زمینه استفاده کرد. در حالی که انتقال در حال انجام است، CPU می‌تواند وظایف دیگر را نیز پردازش کند. توجه داشته باشید که حتی اگر انتقال داده در پس‌زمینه انجام شود، داده‌ها همچنان توسط CPU منتقل می‌شوند، بنابراین همچنان بار روی CPU قرار می‌گیرد. در زیر پیکربندی CubeMX برای وقفه آورده شده است.

من همان پیکربندی استفاده شده در آموزش قبلی را حفظ می‌کنم. در اینجا ما فقط وقفه UART را در تب NVIC فعال خواهیم کرد.

داده‌های ارسال شده با استفاده از وقفه در پس‌زمینه منتقل می‌شوند. هنگامی که داده‌ها به طور کامل ارسال شوند، یک وقفه رخ می‌دهد و تابع بازگشتی اتمام انتقال فراخوانی می‌شود.

int isSent = 1;

void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

isSent = 1;

countinterrupt++;

}

در داخل تابع بازگشتی، ما شمارنده وقفه را افزایش خواهیم داد. این کار تعداد دفعاتی که تابع بازگشتی فراخوانی شده است را پیگیری می‌کند. ما همچنین متغیر isSent را تنظیم می‌کنیم که نشان می‌دهد داده‌ها منتقل شده‌اند. این کار برای اطمینان از این است که CPU داده‌ها را فقط پس از انتقال داده‌های قبلی دوباره ارسال می‌کند. برای انجام این کار، ما تابع Transmit را با شرطی که در زیر نشان داده شده است، محافظت خواهیم کرد.

int main()

{

...

...

while (1)

{

if (isSent == 1)

{

HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, TxData, 10240);

isSent = 0;

}

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(500);

countloop++;

}

}

از تابع HAL_UART_Transmit_IT برای انتقال داده در حالت وقفه استفاده می‌شود. این تابع فقط در صورتی اجرا می‌شود که داده‌های قبلی منتقل شده باشند. ما LED را با نرخ عادی 500 میلی ثانیه تغییر وضعیت می‌دهیم و همچنین شمارنده حلقه را افزایش می‌دهیم. این کار تعداد دفعاتی که حلقه while اجرا می‌شود را پیگیری می‌کند. در زیر تصویری از شمارنده‌های حلقه پس از اجرای کد برای چند ثانیه نشان داده شده است.

همانطور که می‌بینید، شمارنده وقفه نصف شمارنده حلقه است. در واقع حلقه هر 500 میلی ثانیه اجرا می‌شود و وقفه فقط پس از ارسال کامل داده‌ها که حدود 1 ثانیه طول می‌کشد،اجرا می‌شود.

در زیر یک فایل GIF نشان دهنده چشمک زدن LED آورده شده است.

LED هر 500 میلی ثانیه یک بار چشمک می‌زند. این بدان معناست که CPU برای انتقال داده مسدود نمی‌شود و می‌تواند بقیه وظایف را در حالی که داده‌ها در پس‌زمینه منتقل می‌شوند، پردازش کند. بنابراین می‌توان از وقفه برای انتقال داده‌های بزرگ استفاده کرد و CPU همچنان می‌تواند سایر وظایف را به طور معمول اجرا کند. اما انتقال داده همچنان توسط CPU انجام می‌شود، بنابراین بار روی آن افزایش می‌یابد. اگر می‌خواهید داده‌ها را هر از گاهی منتقل کنید، استفاده از وقفه خوب است، اما اگر داده‌ها به طور مداوم منتقل می‌شوند، بهتر است از DMA استفاده کنید.

Using DMA

استفاده از DMA

دسترسی مستقیم به حافظه (DMA) برای فراهم کردن انتقال داده با سرعت بالا بین واحدهای جانبی و حافظه و بین حافظه و حافظه استفاده می‌شود. داده‌ها می‌توانند به سرعت توسط DMA و بدون هیچگونه دخالت CPU منتقل شوند. این کار منابع CPU را برای سایر عملیات آزاد نگه می‌دارد. در زیر پیکربندی CubeMX برای حالت DMA آورده شده است.

درخواست DMA روی USART_TX تنظیم شده است زیرا ما می‌خواهیم از DMA برای ارسال داده استفاده کنیم. جریان DMA به طور خودکار توسط CubeMX انتخاب می‌شود. این اساساً کانال DMA است که ما برای انتقال داده از آن استفاده خواهیم کرد. جهت انتقال از حافظه به واحد جانبی است زیرا ما داده‌ها را از حافظه MCU به واحد جانبی UART ارسال می‌کنیم. عرض داده روی بایت تنظیم شده است زیرا ما داده‌ها را به صورت یک بایت به UART ارسال می‌کنیم. پس از ارسال 1 بایت، آدرس حافظه افزایش می‌یابد تا بتواند بایت داده بعدی را ارسال کند.

DMA می‌تواند در 2 حالت عادی و حلقوی کار کند. در حالت عادی، DMA داده‌ها را یک بار ارسال می‌کند و سپس به طور خودکار متوقف می‌شود. این دقیقاً مانند نحوه استفاده ما از وقفه است. در حالت حلقوی، جریان داده مداوم است. آدرس مبدأ، آدرس مقصد و تعداد داده‌هایی که باید منتقل شوند پس از اتمام انتقال به طور خودکار دوباره بارگذاری می‌شوند. این به DMA اجازه می‌دهد تا به طور مداوم داده‌های یکسان را ارسال کند تا زمانی که ما دستور توقف را به صورت دستی صادر کنیم.

Sending data in normal mode

ارسال داده در حالت عادی

در حالت عادی، DMA پس از ارسال کامل داده‌ها متوقف می‌شود. یک وقفه رخ می‌دهد و تابع بازگشتی اتمام انتقال فراخوانی می‌شود. ما داده‌ها را به همان روشی که در مورد وقفه انجام دادیم، ارسال خواهیم کرد.

int isSent = 1;

void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

isSent = 1;

countinterrupt++;

}

int main()

{

...

...

while (1)

{

if (isSent == 1)

{

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, TxData, 10240);

isSent = 0;

}

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(500);

countloop++;

}

}

از تابع HAL_UART_Transmit_DMA برای انتقال داده در حالت DMA استفاده می‌شود. این تابع فقط در صورتی اجرا می‌شود که داده‌های قبلی منتقل شده باشند. ما LED را با نرخ عادی 500 میلی ثانیه تغییر وضعیت می‌دهیم و همچنین شمارنده حلقه را افزایش می‌دهیم. این کار تعداد دفعاتی که حلقه while اجرا می‌شود را پیگیری می‌کند. در زیر تصویری از شمارنده‌های حلقه پس از اجرای کد برای چند ثانیه نشان داده شده است.

همانطور که می‌بینید، شمارنده وقفه نصف شمارنده حلقه است. در واقع حلقه هر 500 میلی ثانیه اجرا می‌شود و وقفه فقط پس از ارسال کامل داده‌ها که حدود 1 ثانیه طول می‌کشد،اجرا می‌شود. در زیر یک فایل GIF نشان دهنده چشمک زدن LED آورده شده است.

LED هر 500 میلی ثانیه یک بار چشمک می‌زند. این بدان معناست که CPU برای انتقال داده مسدود نمی‌شود و می‌تواند بقیه وظایف را در حالی که داده‌ها در پس‌زمینه منتقل می‌شوند، پردازش کند. از آنجایی که از DMA برای انتقال داده استفاده می‌شود، بار CPU نیز کاهش می‌یابد. DMA باید زمانی استفاده شود که می‌خواهیم حجم بسیار زیادی از داده را منتقل کنیم یا اگر داده‌ها به طور مداوم در حال انتقال هستند.

برای انتقال مداوم داده، از حالت حلقوی استفاده می‌کنیم.

Sending data in circular mode

ارسال داده در حالت حلقوی

ابتدا باید حالت حلقوی را در پیکربندی CubeMX همانطور که در زیر نشان داده شده است انتخاب کنیم.

در حالت حلقوی، داده‌ها به طور مداوم ارسال می‌شوند. پس از ارسال تمام داده‌ها، DMA همان داده‌ها را دوباره بارگذاری کرده و ارسال می‌کند. همچنین می‌توانیم داده‌ها را در زمان اجرا به‌روزرسانی کرده و از DMA به طور کارآمدتری استفاده کنیم.

در واقع، در حین انتقال داده از طریق DMA، 2 وقفه فعال می‌شوند. تابع بازگشتی اتمام نیمه انتقال هنگامی فراخوانی می‌شود که DMA نیمی از داده‌ها را منتقل کرده باشد و تابع بازگشتی اتمام انتقال هنگامی فراخوانی می‌شود که DMA تمام داده‌ها را منتقل کرده باشد. به عنوان مثال، اگر ما در حال انتقال 10 کیلوبایت داده باشیم، تابع HT Callback هنگامی فراخوانی می‌شود که DMA انتقال 5 کیلوبایت را به پایان رسانده باشد و تابع TC Callback هنگامی فراخوانی می‌شود که DMA انتقال 10 کیلوبایت را به پایان رسانده باشد.

هنگامی که تابع HT Callback فراخوانی می‌شود، DMA همچنان در حال انتقال نیمه دوم بافر است. در آن زمان، می‌توانیم داده‌های جدیدی را در نیمه اول بافر TX بارگذاری کنیم.

int indx = 49;  // char '1'

void HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

for (uint32_t i=0; i<5120; i++)

{

TxData[i] = indx;

}

indx++;

}

به طور مشابه، هنگامی که تابع TC callback فراخوانی می‌شود، DMA شروع به انتقال نیمه اول بافر می‌کند. در آن زمان، می‌توانیم داده‌های جدیدی را در نیمه دوم بافر TX بارگذاری کنیم.

void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

for (uint32_t i=5120; i<10240; i++)

{

TxData[i] = indx;

}

indx++;

if (indx>=60)

{

HAL_UART_DMAStop(&huart2);

}

isSent = 1;

countinterrupt++;

}

به این ترتیب ما داده‌های جدیدی را به طور موازی با انتقال داده‌های قبلی در DMA بارگذاری می‌کنیم. این حلقه تا زمانی که دستور توقف را صادر نکنیم به کار خود ادامه می‌دهد. در اینجا ما یک شرط تعیین خواهیم کرد و هنگامی که شرط برآورده شود، DMA را متوقف خواهیم کرد. ما همچنان باید یک بار DMA را در تابع main فراخوانی کنیم تا همه چیز از آنجا شروع شود.

int main ()

{

/* Fill array with some data */

for (uint32_t i=0; i<10240; i++)

{

TxData[i] = i&(0xff);

}

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, TxData, 10240);

while (1)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(500);

countloop++;

}

}

شما می‌توانید نتیجه را بهتر در ویدیوی پیوست شده در زیر مشاهده کنید. بنابراین می‌توان از وقفه و DMA برای ارسال مداوم داده‌های بزرگ استفاده کرد. این به CPU اجازه می‌دهد تا سایر وظایف را به روشی مناسب انجام دهد.

https://www.youtube.com/watch?v=JaMwNT0m3Sw&t=1s

https://controllerstech.com/stm32-uart-2-use-interrupt-dma-to-transmit-data/