How to Receive Data in Blocking & Interrupt mode

نحوه دریافت داده در حالت مسدود کننده و وقفه

این سومین آموزش در مجموعه آموزش‌های مربوط به واحد جانبی UART در میکروکنترلرهای STM32 است. در این مجموعه، روش‌های مختلف ارسال و دریافت داده از طریق پروتکل UART را پوشش خواهیم داد. همچنین حالت‌های مختلف UART موجود در میکروکنترلرهای STM32 و نحوه استفاده از آن‌ها را خواهیم دید. در این آموزش، خواهیم دید که چگونه داده‌ها را با استفاده از حالت مسدود کننده و حالت وقفه دریافت کنیم و مزایا و معایب هر دو حالت چیست. همچنین نحوه دریافت داده با طول نامشخص را خواهیم دید.

Receiving in Blocking Mode

دریافت در حالت مسدود کننده

در حالت مسدود کننده، CPU مسدود می‌شود و منتظر می‌ماند تا تعداد بایت‌های مورد نیاز برسد یا زمان انتظار به پایان برسد، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد. این کار مانع از اجرای سایر وظایف توسط CPU می‌شود تا زمانی که تمام داده‌های مورد نیاز برسند یا زمان انتظار به پایان برسد. در زیر کدی نشان داده شده است که چگونه 5 بایت در حالت مسدود کننده دریافت می‌شود.

while (1)

{

HAL_UART_Receive(&huart2, RxData, 5, 1000);

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(1000);

}

از تابع HAL_UART_Receive برای دریافت 5 بایت داده در حالت مسدود کننده استفاده می‌شود. زمان انتظار روی 1 ثانیه تنظیم شده است. اگر 5 بایت قبل از 1 ثانیه دریافت شوند، تابع دوباره خارج شده و LED چشمک می‌زند. اگر هیچ داده‌ای وارد نشود، CPU همچنان برای 1 ثانیه مسدود خواهد شد. این کار بر نرخ چشمک زدن LED تأثیر می‌گذارد و LED هر 2 ثانیه یک بار چشمک می‌زند. همچنین اگر CPU در حال انتظار برای تأخیر (HAL_Delay(1000)) باشد و داده‌ها در آن دوره برسند، داده‌ها به سادگی از دست خواهند رفت. بنابراین برای دریافت داده در حالت مسدود کننده، بسیاری از موارد باید درست پیش بروند. داده‌ها باید زمانی برسند که کنترل در داخل تابع دریافت باشد. همچنین باید اندازه داده را از قبل بدانیم تا بتوانیم MCU را برای دریافت تعداد مشخصی از بایت‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

Receiving in Interrupt Mode

دریافت در حالت وقفه

حالت وقفه به ما کمک می‌کند تا داده‌ها را در پس‌زمینه دریافت کنیم. CPU می‌تواند سایر وظایف را به طور معمول پردازش کند و پس از دریافت تعداد بایت‌های مورد نیاز، وقفه رخ می‌دهد. در زیر کدی نشان داده شده است که چگونه 5 بایت داده در حالت وقفه دریافت می‌شود.

int main ()

{

......

HAL_UART_Receive_IT(&huart2, RxData, 5);

while (1)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(1000);

}

}

از تابع HAL_UART_Receive_IT برای دریافت 5 بایت داده در حالت وقفه استفاده می‌شود. داده‌ها در پس‌زمینه دریافت خواهند شد و CPU به چشمک زدن LED هر 1 ثانیه ادامه خواهد داد. پس از دریافت هر 5 بایت، یک وقفه رخ می‌دهد و تابع بازگشتی اتمام دریافت فراخوانی می‌شود. ما می‌توانیم داده‌ها را در داخل تابع بازگشتی پردازش کنیم.

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

// do something with the data

HAL_UART_Receive_IT(&huart2, RxData, 5);

}

در کد بالا، من هیچ عملیاتی روی داده‌ها انجام نمی‌دهم. وقفه پس از هر بار فعال شدن غیرفعال می‌شود، بنابراین ما باید تابع Receive_IT را دوباره در انتهای تابع بازگشتی فراخوانی کنیم. در زیر تصویری از داده‌های دریافت شده در بافر RxData نشان داده شده است. همچنین LED هر 1 ثانیه یک بار چشمک می‌زند که نشان می‌دهد بقیه فرآیندها به طور معمول کار می‌کنند.

Receiving unknown length

دریافت با طول نامشخص

روش وقفه نشان داده شده در بالا می‌تواند داده‌ها را در پس‌زمینه دریافت کند، اما ما همچنان باید مشخص کنیم که انتظار دریافت چند بایت داده را داریم. ما می‌توانیم کد بالا را برای دریافت داده با طول نامشخص تغییر دهیم. اساساً ما هر بار 1 بایت دریافت کرده و آن را در یک بافر ذخیره می‌کنیم. یک کاراکتر پایانی در داده‌ها وجود خواهد داشت که نشان می‌دهد تمام داده‌ها منتقل شده‌اند. پس از دریافت این کاراکتر، داده‌های دریافت شده را پردازش خواهیم کرد. در زیر کدی نشان داده شده است که پیاده‌سازی را نشان می‌دهد.

uint8_t FinalData[20];

uint8_t RxData[20];

uint8_t temp[2];

int indx = 0;

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

memcpy(RxData+indx, temp, 1);

if (++indx >= 20) indx = 0;

HAL_UART_Receive_IT(&huart2, temp, 1);

}

int main()

{

....

HAL_UART_Receive_IT(&huart2, temp, 1);

while (1)

{

if (temp[0] == '\n')

{

memcpy (FinalData, RxData, indx);

indx = 0;

}

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(1000);

}

تابع HAL_UART_Receive_IT برای دریافت فقط 1 بایت تنظیم شده است. وقفه پس از دریافت هر بایت داده فعال می‌شود و در نتیجه تابع بازگشتی فراخوانی خواهد شد. در داخل تابع بازگشتی، داده‌های دریافت شده را در بافر RxData ذخیره خواهیم کرد. متغیر index تعداد بایت‌های دریافت شده را پیگیری می‌کند و همچنین به ذخیره داده‌های جدید در موقعیت جدیدی در بافر کمک می‌کند. ما همچنین بایت ورودی را برای کاراکتر پایانی ('\n') نظارت خواهیم کرد. پس از دریافت کاراکتر پایانی، این بدان معناست که فرستنده ارسال داده را به پایان رسانده است، بنابراین می‌توانیم شروع به پردازش آن کنیم. در اینجا من فقط داده‌ها را در بافر اصلی کپی می‌کنم. این روش برای دریافت داده با هر طولی به خوبی کار می‌کند. در زیر تصویری از داده‌های دریافت شده در بافر RxData و بافر داده اصلی نشان داده شده است.

اگرچه این روش برای حجم کمی از داده به خوبی کار می‌کند، اما ممکن است هنگام دریافت حجم زیادی از داده با نرخ بسیار بالا با مشکل مواجه شود. وقفه برای هر بایت فراخوانی می‌شود و زمان قابل توجهی برای سرویس دهی به ISR و فراخوانی تابع بازگشتی صرف می‌شود. احتمال دارد در این مدت مقداری از داده‌ها را از دست بدهیم. ما در آموزش‌های آینده از روشی قوی‌تر برای دریافت داده با طول نامشخص استفاده خواهیم کرد.

https://www.youtube.com/watch?v=U-NmsOgNB8c

https://controllerstech.com/stm32-uart-3-receive-data-in-blocking-interrupt-mode/