STM32 UART #4 || Receive Data using DMA

STM32 UART شماره 4 || دریافت داده با استفاده از DMA

این چهارمین آموزش در مجموعه آموزش‌های مربوط به واحد جانبی UART در میکروکنترلرهای STM32 است. در این مجموعه، روش‌های مختلف ارسال و دریافت داده از طریق پروتکل UART را پوشش خواهیم داد. همچنین حالت‌های مختلف UART موجود در میکروکنترلرهای STM32 و نحوه استفاده از آن‌ها را خواهیم دید. در آموزش قبلی دیدیم که چگونه داده‌ها را از طریق UART در حالت مسدود کننده و با استفاده از وقفه دریافت کنیم. امروز به دریافت داده ادامه خواهیم داد، اما برای این کار از DMA استفاده خواهیم کرد. DMA معمولاً زمانی استفاده می‌شود که نیاز به دریافت حجم زیادی از داده داریم. گذرگاه DMA یک واحد جداگانه است و بنابراین انتقال داده از CPU استفاده نمی‌کند. در عوض، CPU می‌تواند برای رسیدگی به سایر وظایف استفاده شود. در آموزش امروز، ما از DMA در حالت عادی و همچنین در حالت حلقوی استفاده خواهیم کرد. من برخی از سناریوها را نشان خواهم داد که در آن از این حالت‌های مختلف برای دریافت حجم زیادی از داده از طریق UART استفاده خواهیم کرد.

DMA in Normal mode

DMA در حالت عادی

بیایید حالتی را در نظر بگیریم که می‌خواهیم حجم زیادی از داده را دریافت کنیم و MCU ما RAM کافی برای ذخیره آن داده‌ها در یک بافر داشته باشد. ما می‌توانیم از DMA در حالت NORMAL برای دریافت این داده‌ها از طریق UART و سپس ذخیره داده‌ها در بافر استفاده کنیم. چنین وضعیتی می‌تواند برای چند کیلوبایت داده کار کند زیرا بیشتر MCUهای STM32 دارای RAM در حد چند کیلوبایت هستند. اما اگر می‌خواهید یک فایل صوتی یا یک فایل ویدیویی را ذخیره کنید، نمی‌توانید از یک بافر واحد استفاده کنید. من از 2 کیلوبایت داده برای نشان دادن نحوه دریافت داده با استفاده از DMA در حالت عادی و ذخیره داده‌ها در یک بافر استفاده خواهم کرد. در زیر پیکربندی CubeMX برای فعال کردن DMA UART در حالت عادی آورده شده است.

درخواست DMA برای USART2_RX تنظیم شده است زیرا ما داده‌ها را از طریق DMA دریافت می‌کنیم. عرض داده بایت است زیرا UART داده‌ها را به صورت بایت منتقل می‌کند. حالت DMA به صورت عادی تنظیم شده است. بقیه تنظیمات UART مشابه آموزش‌های قبلی با نرخ باود 115200، 8 بیت داده، 1 بیت توقف و بدون توازن است. ما باید اندازه داده‌های ورودی را بدانیم. بنابراین فرستنده باید ابتدا 4 بایت داده مربوط به اندازه را ارسال کند و سپس خود داده‌ها را بفرستد. اگر داده‌های بزرگتری دریافت می‌کنید، می‌توانید طول بایت‌های داده مربوط به اندازه را تغییر دهید. در تابع main، ما DMA را برای دریافت 4 بایت داده برای اندازه تنظیم خواهیم کرد.

uint8_t RxData[4096]

int main()

{

....

HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, RxData, 4);

while (1)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(1000);

}

}

از تابع HAL_UART_Receive_DMA برای دریافت 4 بایت داده استفاده می‌شود. پس از دریافت هر 4 بایت، وقفه فعال می‌شود و تابع بازگشتی اتمام دریافت UART فراخوانی خواهد شد.

int isSizeRxed = 0;

uint16_t size = 0;

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (isSizeRxed == 0)

{

size = ((RxData[0]-48)*1000)+((RxData[1]-48)*100)+((RxData[2]-48)*10)+((RxData[3]-48));

isSizeRxed = 1;

HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, RxData, size);

}

else if (isSizeRxed == 1)

{

isSizeRxed = 0;

HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, RxData, 4);

}

}

تابع بازگشتی برای اولین بار زمانی فراخوانی می‌شود که 4 بایت مربوط به اندازه دریافت شوند. متغیر isSizeRxed در ابتدا 0 بود، بنابراین ما اندازه را با استفاده از 4 بایت از بافر RxData محاسبه می‌کنیم. بایت‌های مربوط به اندازه در قالب ASCII منتقل شده‌اند، بنابراین برای تبدیل آن‌ها به معادل عدد صحیح باید 48 را کم کنیم. پس از محاسبه اندازه، متغیر isSizeRxed را روی 1 تنظیم می‌کنیم تا دوباره وارد این حلقه نشویم. سپس تابع HAL_UART_Receive_DMA را برای دریافت تعداد بایت‌های داده مورد نیاز که توسط متغیر size محاسبه شده است، فراخوانی خواهیم کرد. پس از دریافت تمام تعداد بایت‌های داده مورد نیاز، دوباره وارد این تابع خواهیم شد. این بار متغیر isSizeRxed روی 1 تنظیم شده است، بنابراین شرط else اجرا خواهد شد. در اینجا متغیر isSizeRxed را به 0 بازنشانی کرده و 4 بایت مربوط به اندازه را دریافت خواهیم کرد. این کار باعث می‌شود تا کل این حلقه برای همیشه اجرا شود. اکنون می‌توانیم داده‌های بزرگ با هر اندازه‌ای را دریافت کنیم، اما باید کمتر از 4 کیلوبایت باشد. این به این دلیل است که ما یک بافر 4 کیلوبایتی برای ذخیره داده‌ها تعریف کرده‌ایم. اگرچه ابتدا باید اندازه و سپس خود داده‌ها را ارسال کنیم. در زیر تصاویری از داده‌های ارسالی توسط کنسول سریال و داده‌های ذخیره شده در بافر RxData نشان داده شده است.

ما قصد داریم یک فایل به اندازه 2176 بایت ارسال کنیم، بنابراین ابتدا باید اندازه را ارسال کنیم. ما داده‌های مربوط به اندازه را ارسال می‌کنیم. فایلی را که حاوی داده است انتخاب کنید. فایل را ارسال کنید. MCU داده‌های مربوط به اندازه را استخراج کرده است و انتظار دریافت 2176 بایت را دارد. بافر RxData حاوی داده‌ها است. برای اطمینان از دریافت کل داده‌ها، قسمت‌های شروع و پایان را با داده‌های اصلی بررسی خواهیم کرد. تصاویر زیر مقایسه بین داده‌های اصلی و داده‌های ذخیره شده در بافر RxData را نشان می‌دهد.

می‌توانید ببینید که داده‌های اصلی در فایل و داده‌های ذخیره شده در بافر RxData در ابتدا و انتها محتوای یکسانی دارند. این بدان معناست که ما تمام داده‌ها را از فایل دریافت کرده‌ایم.

DMA in Circular Mode

DMA در حالت حلقوی

بیایید مورد دیگری را در نظر بگیریم که در آن می‌خواهیم یک فایل صوتی یا تصویری را از UART دریافت کرده و سپس آن را در کارت SD یا حافظه فلش متصل به MCU ذخیره کنیم. این نوع فایل‌ها می‌توانند چند مگابایت حجم داشته باشند، بنابراین نمی‌توانیم آن‌ها را در یک بافر ذخیره کنیم. در عوض، می‌توانیم بخشی از فایل را دریافت کرده و آن را در کارت SD بنویسیم، سپس بخش دیگری را دریافت کرده و بنویسیم. به این ترتیب می‌توانیم کل فایل را بدون ذخیره کردن آن در بافر RAM میکروکنترلر به کارت SD منتقل کنیم. اگرچه نمی‌خواهم توابع مربوط به کارت SD را در این آموزش دخیل کنم، بنابراین فقط از یک بافر برای ذخیره داده‌ها استفاده خواهم کرد. اگر از کارت SD یا حافظه فلش واقعی استفاده می‌کنید، می‌توانید از همین کد استفاده کنید، فقط به جای نوشتن در بافر، داده‌ها را در کارت SD بنویسید. این فرآیند یکسان باقی می‌ماند، بنابراین از نظر نوشتن تغییرات زیادی وجود ندارد. در زیر پیکربندی CubeMX برای فعال کردن DMA UART در حالت حلقوی آورده شده است.

درخواست DMA برای USART2_RX تنظیم شده است زیرا ما داده‌ها را از طریق DMA دریافت می‌کنیم. عرض داده بایت است زیرا UART داده‌ها را به صورت بایت منتقل می‌کند. حالت DMA به صورت حلقوی تنظیم شده است. بقیه تنظیمات UART مشابه آموزش‌های قبلی با نرخ باود 115200، 8 بیت داده، 1 بیت توقف و بدون توازن است. در حالت حلقوی، DMA هرگز به طور خودکار متوقف نمی‌شود و همیشه در حالت دریافت است. پس از دریافت تمام تعداد بایت‌های داده مورد نیاز، به طور خودکار شمارنده دریافت را به 0 بازنشانی می‌کند و بنابراین دوباره شروع به دریافت می‌کند. ما همچنان باید اندازه داده‌های ورودی را بدانیم. بنابراین فرستنده باید ابتدا 4 بایت داده مربوط به اندازه را ارسال کند و سپس خود داده‌ها را بفرستد. اگر داده‌های بزرگتری دریافت می‌کنید، می‌توانید طول بایت‌های داده مربوط به اندازه را تغییر دهید، بقیه کد نیز بر اساس آن تغییر خواهد کرد. در تابع main، ما DMA را برای دریافت 256 بایت داده تنظیم خواهیم کرد. این داده‌ها شامل بایت‌های مربوط به اندازه و همچنین خود داده‌ها خواهند بود.

uint8_t RxData[256];

uint8_t FinalBuf[4096];

int main()

{

....

HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, RxData, 256);

....

}

256 بایتی که درخواست کردیم شامل داده‌های مربوط به اندازه و همچنین خود داده‌ها است. پس از دریافت 128 بایت، تابع بازگشتی اتمام نیمه دریافت فراخوانی خواهد شد. ما می‌توانیم داده‌های دریافت شده را در داخل این تابع بازگشتی پردازش کنیم، در حالی که DMA به دریافت نیمه دوم ادامه می‌دهد. پس از دریافت تمام 256 بایت، تابع بازگشتی اتمام دریافت فراخوانی خواهد شد. در اینجا ما داده‌های دریافت شده در نیمه دوم بافر را پردازش خواهیم کرد، در حالی که DMA به دریافت نیمه سوم ادامه می‌دهد. این فرآیند تا زمانی که فرستنده ارسال داده را متوقف کند ادامه خواهد داشت.

int HTC = 0, FTC = 0;

uint32_t indx=0;

int isSizeRxed = 0;

uint32_t size=0;

void HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (isSizeRxed == 0)

{

size = ((RxData[0]-48)*1000)+((RxData[1]-48)*100)+((RxData[2]-48)*10)+((RxData[3]-48));  // extract the size

indx = 0;

memcpy(FinalBuf+indx, RxData+4, 124);  // copy the data into the main buffer/file

memset(RxData, 'int HTC = 0, FTC = 0;

uint32_t indx=0;

int isSizeRxed = 0;

uint32_t size=0;

void HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (isSizeRxed == 0)

{

size = ((RxData[0]-48)*1000)+((RxData[1]-48)*100)+((RxData[2]-48)*10)+((RxData[3]-48));  // extract the size

indx = 0;

memcpy(FinalBuf+indx, RxData+4, 124);  // copy the data into the main buffer/file

memset(RxData, '\0', 128);  // clear the RxData buffer

indx += 124;  // update the indx variable

isSizeRxed = 1;  // set the variable to 1 so that this loop does not enter again

}

else

{

memcpy(FinalBuf+indx, RxData, 128);

memset(RxData, '\0', 128);

indx += 128;

}

HTC=1;  // half transfer complete callback was called

FTC=0;

}', 128);  // clear the RxData buffer

indx += 124;  // update the indx variable

isSizeRxed = 1;  // set the variable to 1 so that this loop does not enter again

}

else

{

memcpy(FinalBuf+indx, RxData, 128);

memset(RxData, 'int HTC = 0, FTC = 0;

uint32_t indx=0;

int isSizeRxed = 0;

uint32_t size=0;

void HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (isSizeRxed == 0)

{

size = ((RxData[0]-48)*1000)+((RxData[1]-48)*100)+((RxData[2]-48)*10)+((RxData[3]-48));  // extract the size

indx = 0;

memcpy(FinalBuf+indx, RxData+4, 124);  // copy the data into the main buffer/file

memset(RxData, '\0', 128);  // clear the RxData buffer

indx += 124;  // update the indx variable

isSizeRxed = 1;  // set the variable to 1 so that this loop does not enter again

}

else

{

memcpy(FinalBuf+indx, RxData, 128);

memset(RxData, '\0', 128);

indx += 128;

}

HTC=1;  // half transfer complete callback was called

FTC=0;

}', 128);

indx += 128;

}

HTC=1;  // half transfer complete callback was called

FTC=0;

}

بایت‌های داده مربوط به اندازه ابتدا ارسال می‌شوند، بنابراین در نیمه اول داده‌های دریافت شده قرار می‌گیرند. ما داده‌های مربوط به اندازه را استخراج کرده و بقیه داده‌ها را در داخل تابع بازگشتی اتمام نیمه دریافت در بافر/فایل می‌نویسیم. ما از 4 بایت برای اندازه استفاده می‌کنیم، بنابراین 124 بایت باقی مانده در بافر/فایل نوشته خواهد شد. ما همچنین متغیر indx را به‌روزرسانی خواهیم کرد که تعداد بایت‌های داده نوشته شده در بافر/فایل را پیگیری می‌کند. این تابع بازگشتی چندین بار در طول انتقال فراخوانی خواهد شد، بسته به اینکه فرستنده چه حجم داده‌ای را ارسال می‌کند. ما فقط باید داده‌های مربوط به اندازه را در اولین فراخوانی استخراج کنیم و برای بقیه، به سادگی 128 بایت را در بافر/فایل کپی خواهیم کرد. به طور مشابه، تابع بازگشتی اتمام دریافت هر زمان که تمام 256 بایت دریافت شوند، فراخوانی می‌شود.

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

memcpy(FinalBuf+indx, RxData+128, 128);

memset(RxData+128, 'void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

memcpy(FinalBuf+indx, RxData+128, 128);

memset(RxData+128, '\0', 128);

indx+=128;

HTC=0;

FTC=1;

}', 128);

indx+=128;

HTC=0;

FTC=1;

}

در اینجا ما به سادگی 128 بایت را از نیمه دوم بافر به بافر/فایل نهایی کپی خواهیم کرد. سپس بافر RxData را پاک کرده و متغیر indx را به‌روزرسانی می‌کنیم. کپی کردن داده با استفاده از توابع بازگشتی نیمه و کامل تا زمانی که داده‌های دریافت شده مضربی از 256 باشند، مشکلی ندارد. اگر اینطور نباشد، با مشکل مواجه خواهیم شد. به عنوان مثال، اگر ما در حال دریافت 260 بایت باشیم، ابتدا تابع بازگشتی نیمه فراخوانی می‌شود، سپس تابع بازگشتی اتمام دریافت فراخوانی می‌شود و 4 بایت باقی مانده در ابتدای بافر RxData ذخیره خواهند شد. از آنجایی که ما 128 بایت را دریافت نکرده‌ایم، تابع بازگشتی اتمام نیمه دریافت فراخوانی نمی‌شود و در نتیجه ممکن است این 4 بایت را از دست بدهیم. برای جلوگیری از این امر، ما به صورت دستی اندازه دریافت شده را با اندازه ذکر شده توسط فرستنده بررسی خواهیم کرد. اگر برابر نباشند، بررسی خواهیم کرد که داده‌های باقی مانده کجا ذخیره شده‌اند و سپس داده‌ها را به بافر/فایل خود کپی خواهیم کرد. در زیر کدی نشان داده شده است که آن را در حلقه while نشان می‌دهد.

while (1)

{

if (((size-indx)>0) && ((size-indx)<128))

{

if (HTC==1)

{

strcpy((char *)FinalBuf+indx, (char *)RxData+128);  // memcpy (FinalBuf+indx, RxData+128, (size-indx));

indx = size;

isSizeRxed = 0;

HTC = 0;

HAL_UART_DMAStop(&huart2);

HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, RxData, 256);

}

else if (FTC==1)

{

strcpy((char *)FinalBuf+indx, (char *)RxData);  // memcpy (FinalBuf+indx, RxData, (size-indx));

indx = size;

isSizeRxed = 0;

FTC = 0;

HAL_UART_DMAStop(&huart2);

HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, RxData, 256);

}

ما اساساً بررسی می‌کنیم که آیا اختلاف بین متغیرهای size و indx بیشتر از 0 و کمتر از 128 است یا خیر. این امر ضروری است زیرا متغیر size در ابتدا محاسبه می‌شود، بنابراین مقدار بزرگی دارد. همچنین متغیر indx با دریافت بایت‌های داده بیشتر افزایش می‌یابد. مقدار 128 انتخاب شده است زیرا اگر بیش از 128 بایت باقی مانده باشد، در نهایت تابع بازگشتی نیمه یا کامل فعال خواهد شد. بنابراین اگر وارد این شرط شویم، به این معنی است که هیچ یک از توابع بازگشتی فراخوانی نمی‌شوند. فرستنده ارسال داده را متوقف کرده است و ما مقداری داده اضافی در نیمه اول یا نیمه دوم بافر RxData داریم. ما با بررسی متغیرهای HTC و FTC تأیید خواهیم کرد که کدام نیمه حاوی داده است. اگر متغیر HTC تنظیم شده باشد، به این معنی است که تابع بازگشتی نیمه دریافت فراخوانی شده است و بنابراین داده‌ها در نیمه دوم بافر RxData قرار دارند. به طور مشابه، اگر متغیر FTC تنظیم شده باشد، به این معنی است که تابع بازگشتی اتمام دریافت فراخوانی شده است و بنابراین داده‌ها در نیمه اول بافر RxData قرار دارند. ما به سادگی داده‌های باقی مانده (size-indx) را از بافر RxData به بافر/فایل نهایی کپی خواهیم کرد. سپس متغیر indx را به‌روزرسانی کرده و متغیرهای HTC/FTC را بازنشانی می‌کنیم. همچنین متغیر isSizeRxed را بازنشانی می‌کنیم تا اندازه داده‌های ورودی جدید قابل پردازش باشد. اکنون باید ذخیره داده‌های دریافت شده را از ابتدای بافر RxData شروع کنیم. اما DMA در حالت حلقوی فقط داده‌ها را در موقعیت بعدی ذخیره می‌کند. بنابراین باید DMA را به صورت دستی متوقف کرده و تابع را دوباره فراخوانی کنیم تا 256 بایت داده دریافت شود.

ما در مورد حالتی صحبت کردیم که در آن چند بایت اضافی دریافت کرده‌ایم که ممکن است در نیمه اول یا نیمه دوم بافر RxData ذخیره شده باشند. اما ممکن است داده‌ها را به صورت مضربی از 128 دریافت کنیم، بنابراین هیچ بایت اضافی وجود نخواهد داشت. ما همچنین باید این سناریو را مدیریت کنیم.

else if ((indx == size) && ((HTC==1)||(FTC==1)))

{

isSizeRxed = 0;

HTC = 0;

FTC = 0;

HAL_UART_DMAStop(&huart2);

HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, RxData, 256);

}

}

در اینجا بررسی خواهیم کرد که آیا متغیر size با متغیر indx برابر است یا خیر. این حالت ممکن است در ابتدا که هر دو 0 هستند و همچنین زمانی که حلقه if قبلی اجرا شده است نیز رخ دهد. بنابراین یک بررسی دیگر به این شرط اضافه خواهیم کرد. بررسی خواهیم کرد که آیا یکی از متغیرهای HTC یا FTC تنظیم شده است یا خیر. این کار تأیید می‌کند که متغیر indx و متغیر size فقط پس از دریافت تمام داده‌ها برابر هستند. در داخل این شرط، نیازی به کپی کردن هیچ داده‌ای نیست زیرا تمام داده‌ها قبلاً مدیریت شده‌اند. ما به سادگی متغیرها را بازنشانی کرده و DMA را دوباره شروع خواهیم کرد. اکنون می‌توانیم داده‌های بزرگ با هر اندازه‌ای را دریافت کرده و در بافر/فایل ذخیره کنیم. اگرچه ابتدا باید اندازه و سپس خود داده‌ها را ارسال کنیم. در زیر تصاویری از داده‌های ارسالی توسط کنسول سریال و داده‌های ذخیره شده در بافر FinalBuf نشان داده شده است.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است:

ما قصد داریم یک فایل به اندازه 2200 بایت ارسال کنیم، بنابراین ابتدا باید اندازه را ارسال کنیم. ما داده‌های مربوط به اندازه را ارسال می‌کنیم. فایلی را که حاوی داده است انتخاب کنید. فایل را ارسال کنید. MCU داده‌های مربوط به اندازه را استخراج کرده است و انتظار دریافت 2200 بایت را دارد. مقدار متغیر indx برابر با 2200 است، که به این معنی است که MCU 2200 بایت دریافت کرده است.

https://youtu.be/RpDOHqoVNTs?si=J2oqEhLqKja5mKht

https://controllerstech.com/stm32-uart-4-receive-data-using-dma/