Receive Data using IDLE LINE

دریافت داده با استفاده از خط IDLE

این پنجمین آموزش در مجموعه آموزش‌های مربوط به واحد جانبی UART در میکروکنترلرهای STM32 است. در این مجموعه، روش‌های مختلف ارسال و دریافت داده از طریق پروتکل UART را پوشش خواهیم داد. همچنین حالت‌های مختلف UART موجود در میکروکنترلرهای STM32 و نحوه استفاده از آن‌ها را خواهیم دید. در آموزش قبلی دیدیم که چگونه داده‌ها را از طریق UART با استفاده از DMA دریافت کنیم. ما از هر دو حالت عادی و حلقوی برای دریافت داده استفاده کردیم. اگرچه توانستیم داده‌های با حجم زیاد را به طور بسیار کارآمد دریافت کنیم، اما نیاز داشتیم که اندازه داده‌ها را از قبل بدانیم. این برای پردازش داده‌ها ضروری بود.

در آموزش امروز، ما از یکی دیگر از ویژگی‌های UART STM32، یعنی خط IDLE، استفاده خواهیم کرد. ما از این ویژگی برای دریافت داده‌ها، چه بزرگ و چه کوچک، با اندازه نامشخص استفاده خواهیم کرد. مزیت ما نسبت به روش‌های قبلی این است که نیازی به دانستن اندازه داده‌ها از قبل نداریم، بلکه تابع بازگشتی به ما اطلاع می‌دهد که چه مقدار داده دریافت شده است.

What is IDLE Line?

خط IDLE چیست؟

ما داده‌ها را از طریق UART با نرخ باود ثابت دریافت می‌کنیم. به همین دلیل همیشه یک تأخیر کوچک بین دو بیت/بایت متوالی وجود دارد و این تأخیر کم و بیش یکسان باقی می‌ماند. هنگامی که فرستنده برای مدتی ارسال داده را متوقف می‌کند، واحد جانبی UART آن را به عنوان یک خط IDLE تشخیص می‌دهد. ما از این خط IDLE برای شناسایی اینکه فرستنده ارسال داده را متوقف کرده است استفاده خواهیم کرد و می‌توانیم داده‌های دریافت شده را پردازش کنیم. فرستنده در 2 حالت ارسال داده را متوقف می‌کند. یکی زمانی است که کل داده را ارسال کرده و متوقف می‌شود. و سناریوی دوم در زیر ذکر شده است. فرض کنید ما در حال دریافت مقداری داده بزرگ با استفاده از UART هستیم. این داده‌ها به صورت تکه‌ای ارسال می‌شوند. بین دو تکه تأخیر کمی وجود دارد و برای این تأخیر خط IDLE باقی می‌ماند. به همین ترتیب، هر زمان که MCU این خط IDLE را تشخیص دهد، یک وقفه فعال می‌شود و ما می‌توانیم داده‌ها را پردازش کرده و برای تکه بعدی آماده شویم. ما هر دو مورد را در آموزش امروز پوشش خواهیم داد.

IDLE Line using Interrupt

استفاده از خط IDLE با وقفه

روش وقفه باید هنگام دریافت مقدار کمی داده با طول نامشخص استفاده شود. در اینجا وقفه زمانی فعال می‌شود که تمام داده‌های مورد نیاز دریافت شده باشند یا قبل از آن یک خط IDLE تشخیص داده شود. باید توجه داشته باشیم که بافر دریافت باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا تمام داده‌ها را در خود جای دهد. ما باید وقفه UART را در CubeMX همانطور که در زیر نشان داده شده است فعال کنیم.

در زیر کدی برای دریافت داده با استفاده از حالت وقفه آورده شده است.

uint8_t RxData[30];

int indx = 0;

int main()

{

....

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart2, RxData, 30);

while (1)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(1000);

}

}

بافر RxData برای ذخیره حداکثر 30 بایت داده تعریف شده است. متغیر indx برای ذخیره اندازه استفاده خواهد شد. در تابع main، ما تابع HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT را برای دریافت 30 بایت داده در حالت وقفه فراخوانی خواهیم کرد. هنگامی که 30 بایت داده دریافت شود یا قبل از آن یک خط IDLE تشخیص داده شود، یک وقفه فعال می‌شود و تابع بازگشتی رویداد RX فراخوانی می‌شود. ما می‌توانیم داده‌های دریافت شده را در تابع بازگشتی پردازش کنیم.

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

indx = Size;

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart2, RxData, 30);

}

پارامتر Size این تابع بازگشتی نشان دهنده تعداد بایت‌های داده‌ای است که هنگام فعال شدن وقفه دریافت شده است. ما اندازه را در متغیر indx ذخیره خواهیم کرد تا بعداً بتوان از آن در حلقه while یا هر تابع دیگری استفاده کرد. وقفه پس از فعال شدن غیرفعال می‌شود، بنابراین باید دوباره در انتهای تابع بازگشتی وقفه را فراخوانی کنیم. این کار برای اطمینان از پیوسته بودن دریافت داده انجام می‌شود. در زیر تصاویری از نتیجه کد بالا نشان داده شده است.

تصویر اول 9 بایت داده ارسالی توسط مانیتور سریال را نشان می‌دهد و تصویر دوم داده‌های دریافت شده در بافر RxData را به همراه مقدار متغیر indx نشان می‌دهد. ما می‌توانیم از وقفه برای دریافت داده‌های کوچک با اندازه نامشخص استفاده کنیم. تا زمانی که اندازه داده کمتر یا مساوی اندازه بافر باشد، باید به خوبی کار کند.

IDLE Line using DMA

برای دریافت داده‌های بزرگ، از DMA استفاده خواهیم کرد. در زیر پیکربندی CubeMX برای DMA آورده شده است.

توجه داشته باشید که DMA در حالت حلقوی فعال شده است. این امر در صورت کار با داده‌های بزرگ ضروری است. اگر حجم داده‌ها چند کیلوبایت باشد، می‌توانیم تمام داده‌ها را در بافر دریافت کنیم. این کار با فراخوانی تابع دریافت فقط یک بار قابل انجام است. در زیر کد مربوطه آورده شده است.

uint8_t RxData[4096];

uint16_t indx = 0;

int count = 0;

int main()

{

....

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart2, RxData, 4096);

while (1)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(1000);

}

}

بافر RxData برای ذخیره حداکثر 4096 بایت داده تعریف شده است. متغیر indx برای ذخیره اندازه استفاده خواهد شد. متغیر count تعداد دفعات فراخوانی تابع بازگشتی را پیگیری می‌کند. در تابع main، ما تابع HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA را برای دریافت 4096 بایت داده در حالت DMA فراخوانی خواهیم کرد. هنگامی که 4096 بایت داده دریافت شود یا قبل از آن یک خط IDLE تشخیص داده شود، یک وقفه فعال می‌شود و تابع بازگشتی رویداد RX فراخوانی می‌شود. ما می‌توانیم داده‌های دریافت شده را در تابع بازگشتی پردازش کنیم.

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

indx = Size;

count++;

}

پارامتر Size این تابع بازگشتی نشان دهنده تعداد بایت‌های داده‌ای است که هنگام فعال شدن وقفه دریافت شده است. ما اندازه را در متغیر indx ذخیره خواهیم کرد تا بعداً بتوان از آن در حلقه while یا هر تابع دیگری استفاده کرد. ما همچنین متغیر count را افزایش خواهیم داد تا تعداد دفعات فراخوانی این تابع بازگشتی را پیگیری کنیم. در زیر تصاویری از خروجی کد بالا نشان داده شده است.

همانطور که در بالا می‌بینید، تمام داده‌ها توسط MCU دریافت شده است. مقدار متغیر indx برابر با اندازه فایل داده‌ای است که ارسال کردیم. هنگامی که حجم زیادی از داده را ارسال می‌کنیم، نرم‌افزار گاهی اوقات داده‌ها را در تکه‌های کوچکتر (23 در تصویر بالا) ارسال می‌کند. این باعث می‌شود که وقفه چندین بار در طول انتقال فعال شود. در حالت حلقوی، داده‌های جدید در موقعیت بعدی بافر ذخیره می‌شوند. همچنین متغیر Size مقدار خود را بین فراخوانی‌های مختلف حفظ می‌کند و مقدار آن به مقدار قبلی اضافه می‌شود. به همین دلیل است که مقدار متغیر indx را برابر با داده‌های منتقل شده واقعی می‌بینیم و نه برابر با تعداد بایت‌های داده دریافت شده در آخرین فراخوانی. متغیر count نشان می‌دهد که این تابع بازگشتی چند بار در طول انتقال فراخوانی شده است. روش فوق زمانی که داده‌ها در حد چند کیلوبایت باشند به خوبی کار می‌کند زیرا می‌توانیم داده‌ها را در یک بافر در RAM ذخیره کنیم. سپس می‌توان داده‌ها را در خود تابع بازگشتی یا بعداً در حلقه while پردازش کرد. از متغیر indx می‌توان به عنوان اندازه داده‌های دریافت شده استفاده کرد.

هنگامی که ما در حال دریافت حجم بسیار زیادی از داده، عمدتاً در حد مگابایت، هستیم، روش فوق نمی‌تواند کار کند. این به این دلیل است که ما نمی‌توانیم یک بافر به اندازه کافی بزرگ برای ذخیره کل داده‌ها در RAM تعریف کنیم. در این حالت، از یک بافر کوچک برای دریافت داده‌ها استفاده خواهیم کرد، که سپس به فایل/بافر در کارت SD یا حافظه فلش خارجی منتقل می‌شود. در زیر کدی آورده شده است که روش ذکر شده در بالا را نشان می‌دهد.

#define RXSIZE 256

uint8_t RxData[RXSIZE];

uint8_t FinalBuf[4096];

uint16_t indx1 = 0, indx2=0, rxcplt=0;

int count = 0;

int main()

{

....

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart2, RxData, RXSIZE);

while (1)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(1000);

}

}

بافر RxData برای ذخیره حداکثر 256 بایت داده تعریف شده است، در حالی که می‌توان FinalBuf را به عنوان یک فایل در کارت SD/حافظه فلش خارجی در نظر گرفت. متغیر indx1 برای پیگیری موقعیت در داخل متغیر RxData استفاده خواهد شد، در حالی که indx2 برای پیگیری موقعیت در FinalBuf استفاده خواهد شد. متغیر rxcplt تعداد دفعات دریافت 256 بایت را پیگیری خواهد کرد. این به ما کمک می‌کند تا متغیرهای indx1 و indx2 را بر این اساس به‌روزرسانی کنیم. متغیر count تعداد دفعات فراخوانی تابع بازگشتی را پیگیری می‌کند. در تابع main، ما تابع HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA را برای دریافت 256 بایت داده در حالت DMA فراخوانی خواهیم کرد. هنگامی که 256 بایت داده دریافت شود یا قبل از آن یک خط IDLE تشخیص داده شود، یک وقفه فعال می‌شود و تابع بازگشتی رویداد RX فراخوانی می‌شود. ما می‌توانیم داده‌های دریافت شده را در تابع بازگشتی پردازش کنیم.

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

memcpy (FinalBuf+indx2, RxData+indx1, Size);

if (Size == RXSIZE)

{

rxcplt++;

indx2 = RXSIZE*rxcplt;

indx1=0;

}

else

{

indx2 = indx2 + (Size-indx1);

indx1 = Size;

}

}

در تابع بازگشتی، داده‌ها را از RxData به FinalBuf منتقل خواهیم کرد. متغیر indx1 موقعیت فعلی در بافر RxData را نگه می‌دارد که کپی کردن از آنجا شروع خواهد شد. به طور مشابه، متغیر indx2 موقعیت فعلی در FinalBuf را نگه می‌دارد که کپی کردن به آنجا انجام خواهد شد. متغیر Size نشان دهنده تعداد بایت‌های داده‌ای است که هنگام فراخوانی تابع بازگشتی دریافت شده‌اند، و بنابراین ما این تعداد بایت را کپی خواهیم کرد. همانطور که قبلاً اشاره کردم، در حالت حلقوی متغیر Size مقدار خود را بین فراخوانی‌های مختلف حفظ می‌کند. اگر تعداد بایت‌های دریافت شده کمتر از RXSIZE (256) باشد، آنگاه به سادگی مقادیر متغیرهای indx2 و indx1 را به‌روزرسانی خواهیم کرد. متغیر indx2 به‌روزرسانی می‌شود، indx2 = indx2 + (Size-indx1)، زیرا متغیر Size به به‌روزرسانی مقدار خود ادامه خواهد داد. بنابراین برای یافتن تعداد واقعی بایت‌های دریافت شده در فراخوانی فعلی، باید مقدار قبلی متغیر indx1 را از اندازه فعلی (Size-indx1) کم کنیم. اگر 256 بایت دریافت کرده باشیم، آنگاه rxcplt افزایش می‌یابد. سپس متغیر indx2 را به صورت مضربی از 256 به‌روزرسانی کرده و متغیر indx1 را بازنشانی می‌کنیم، تا داده‌های جدید بتوانند از ابتدای بافر RxData کپی شوند. در زیر تصاویری از خروجی کد بالا نشان داده شده است.

همانطور که در بالا می‌بینید، مقدار متغیر indx2 با اندازه فایل ارسالی توسط نرم‌افزار یکسان است. مقدار rxcplt برابر با 8 است که نشان می‌دهد چند بار تمام 256 بایت دریافت شده است. متغیر indx1 نشان دهنده تعداد بایت‌های دریافت شده پس از آخرین باری است که 256 بایت دریافت شده است. 256 ضربدر 8 به علاوه 128 مساوی است با 2176.

https://controllerstech.com/stm32-uart-5-receive-data-using-idle-line/

https://youtu.be/MXxopA0k3Ys?si=6A5iepUA-pOZKkUj