How to Communicate using Single Wire || Half Duplex Mode

نحوه برقراری ارتباط با استفاده از یک سیم || حالت نیمه دوطرفه

این ششمین آموزش در مجموعه آموزش‌های مربوط به واحد جانبی UART در میکروکنترلرهای STM32 است.

در این مجموعه، روش‌های مختلف ارسال و دریافت داده از طریق پروتکل UART را پوشش خواهیم داد. همچنین حالت‌های مختلف UART موجود در میکروکنترلرهای STM32 و نحوه استفاده از آن‌ها را خواهیم دید. در آموزش قبلی این مجموعه دیدیم که چگونه داده‌ها را از طریق UART با استفاده از روش‌های مختلف ارسال و دریافت کنیم. اگرچه یک چیز در همه آن‌ها مشترک بود و آن استفاده از 2 سیم برای انتقال داده بود. ما از پین TX برای ارسال داده و از پین RX برای دریافت داده استفاده می‌کنیم و از این رو MCU قادر به ارسال و دریافت داده به طور همزمان بود.

در حالت نیمه دوطرفه، فقط یک پین برای انتقال در دسترس است، پین TX. بنابراین MCU می‌تواند یا به عنوان فرستنده یا به عنوان گیرنده عمل کند، اما نه هر دو (به طور همزمان). اگرچه می‌توانیم با طراحی دقیق کد، ارسال و دریافت را انجام دهیم. در این آموزش، ارتباط نیمه دوطرفه بین دو MCU STM32 را پوشش خواهیم داد. هر دو MCU در حالت گیرنده قرار خواهند گرفت. ما از نوعی سیگنال تحریک برای تبدیل یکی از MCUها به فرستنده و ارسال داده به MCU دیگر استفاده خواهیم کرد. به این ترتیب، در هر زمان فقط یک فرستنده روی خط وجود خواهد داشت.

Connection

در زیر تصویری از اتصال بین دو کنترلر STM32 نشان داده شده است.

پین PA9(D8) پین TX برای USART1 است. هر دو پین TX به یکدیگر متصل شده‌اند. دکمه کاربری (آبی) روی هر دو برد به عنوان سیگنال تحریک برای ارسال داده از طریق UART استفاده خواهد شد. ما این دکمه را به عنوان پین ورودی در CubeMX پیکربندی خواهیم کرد.

توجه: اگر از منابع تغذیه مختلف برای هر دو MCU استفاده می‌کنید، حتماً یک زمین مشترک برای آن‌ها فراهم کنید. فقط یکی از پین‌های زمین هر MCU را به یکدیگر متصل کنید.

CubeMX Configuration

در زیر تصویری از پیکربندی CubeMX برای USART1 نشان داده شده است.

UART با تنظیمات پیش فرض فعال شده است. نرخ باود 115200 با 1 بیت توقف و بدون توازن. من وقفه را برای دریافت داده در حالت وقفه فعال می‌کنم. همچنین مطمئن شوید که Pull-UP برای پین TX (PA9) فعال شده است. این برای دریافت داده مورد نیاز است. برخی از MCUها (مانند F103C8) در اینجا گزینه Pull-up را ندارند، بنابراین یک مقاومت Pull-up خارجی به این خط TX وصل کنید. دکمه کاربری روی Nucleo-F446 به پین PC13 متصل است. من این پین را به عنوان وقفه خارجی (EXTI) پیکربندی کرده‌ام.

این پین در حالت Pull-up پیکربندی شده است، بنابراین در ابتدا HIGH خواهد بود. هنگامی که دکمه فشار داده شود، پین به زمین کشیده شده و LOW می‌شود. هنگامی که دکمه رها شود، دوباره HIGH خواهد شد. تریگر روی لبه بالارونده تنظیم شده است و از این رو هنگام رها شدن پین، یک وقفه تولید خواهد کرد. مطمئن شوید که وقفه را در تب NVIC فعال کرده‌اید.

The code

کد

از یک کد مشابه بر روی هر دو میکروکنترلر استفاده می‌شود. شما می‌توانید داده‌های ارسالی را تغییر دهید تا شناسایی اینکه کدام MCU آن را ارسال می‌کند آسان‌تر شود.

int main ()

{

.....

HAL_HalfDuplex_EnableReceiver(&huart1);

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart1, RxData, 30);

.....

در ابتدا هر دو MCU را در حالت گیرنده قرار می‌دهیم، بنابراین از تابع HAL_HalfDuplex_EnableReceiver برای این کار استفاده می‌شود. من از تابع "Receive to IDLE" برای دریافت 30 بایت داده در حالت وقفه استفاده می‌کنم. هنگامی که تمام 30 بایت داده دریافت شود یا قبل از آن یک خط IDLE تشخیص داده شود، تابع بازگشتی رویداد Rx فراخوانی خواهد شد.

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart1, RxData, 30);

}

در داخل تابع بازگشتی، دوباره تابع "Receive to IDLE" را فراخوانی خواهیم کرد تا پیوستگی در دریافت حفظ شود.

هنگامی که دکمه روی برد نئوکلو فشار داده شود، وقفه خارجی فعال می‌شود و تابع بازگشتی EXTI فراخوانی می‌شود.

int ispressed = 0;

int indx = 0;

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13)

{

if (ispressed == 0)

{

ispressed = 1;

}

}

}

در داخل تابع بازگشتی، ابتدا بررسی خواهیم کرد که آیا توسط پین PC13 فعال شده است یا خیر. سپس مقدار متغیر ispressed را بررسی خواهیم کرد. اگر مقدار آن 0 باشد، متغیر را روی 1 تنظیم خواهیم کرد. این نشان می‌دهد که دکمه فشار داده شده است.

ما داده‌ها را در حلقه while ارسال خواهیم کرد. فرآیند ارسال توسط متغیر ispressed محافظت خواهد شد.

while (1)

{

if (ispressed == 1)

{

HAL_Delay(500);

indx++;

int len = sprintf((char*)buffer, "Hello from F446--%d\n", indx);

HAL_HalfDuplex_EnableTransmitter(&huart1);

HAL_UART_Transmit(&huart1, buffer,len,1000);

HAL_HalfDuplex_EnableReceiver(&huart1);

ispressed=0;

}

}

کد ارسال فقط زمانی اجرا خواهد شد که متغیر ispressed روی 1 تنظیم شده باشد، که به این معنی است که دکمه فشار داده شده است.

در اینجا ابتدا یک تأخیر کوچک می‌دهیم تا از لرزش دکمه جلوگیری کنیم. متغیر indx هر بار که دکمه فشار داده می‌شود افزایش می‌یابد.

ما رشته‌ای را که باید ارسال شود در یک بافر ذخیره خواهیم کرد. این رشته همیشه حاوی مقدار به‌روزرسانی شده متغیر indx خواهد بود. پس از ذخیره رشته، MCU را در حالت فرستنده قرار می‌دهیم، سپس داده‌ها را از طریق UART ارسال کرده و MCU را دوباره به حالت گیرنده برمی‌گردانیم.

همچنین متغیر ispressed را بازنشانی می‌کنیم تا این حلقه تا زمانی که دکمه فشار داده نشود دوباره اجرا نشود.

Result

همین کد بر روی MCU دیگر نیز استفاده شده است. من فقط رشته را تغییر داده‌ام تا شناسایی اینکه کدام MCU آن را ارسال کرده است آسان‌تر باشد.

در زیر تصویری از نتیجه کد بالا نشان داده شده است.

می‌توانید مقدار شاخص F411 را ببینید. داده‌های دریافت شده توسط F446 دارای همان مقدار شاخص است. این بدان معناست که داده‌های به‌روزرسانی شده توسط MCU دیگر دریافت شده است. می‌توانید برای دیدن عملکرد دقیق، ویدیو را تماشا کنید.

https://youtu.be/tbTM5O0PhiU?si=vjsKSH_X-wTql0MY

https://controllerstech.com/stm32-uart-6-communication-using-single-wire/