How to use 1-wire Protocol to interface DS18B20

نحوه استفاده از پروتکل 1-wire برای اتصال به DS18B20

این هفتمین آموزش در مجموعه آموزش‌های مربوط به واحد جانبی UART در میکروکنترلرهای STM32 است. در این مجموعه، روش‌های مختلف ارسال و دریافت داده از طریق پروتکل UART را پوشش خواهیم داد. همچنین حالت‌های مختلف UART موجود در میکروکنترلرهای STM32 و نحوه استفاده از آن‌ها را خواهیم دید.

در آموزش قبلی این مجموعه دیدیم که چگونه با استفاده از یک سیم (حالت نیمه دوطرفه) بین MCUهای STM32 ارتباط برقرار کنیم. این آموزش نیز همان (حالت نیمه دوطرفه) را پوشش خواهد داد، اما ما این قابلیت واحد جانبی UART را برای اتصال به یک سنسور که با پروتکل تک سیم کار می‌کند، گسترش خواهیم داد.

من در مورد سنسور دمای معروف DS18B20 صحبت می‌کنم. این سنسور از پروتکل استاندارد 1-wire برای ارتباط با MCU استفاده می‌کند. من گفتم "استاندارد" زیرا سنسورهای دیگری مانند DHT11 یا DHT22 نیز وجود دارند که از پروتکل به اصطلاح 1-wire استفاده می‌کنند اما استاندارد نیستند، و از این رو کار کردن آنها با استفاده از UART بسیار دشوار است.

من قبلاً نحوه اتصال DS18B20 با استفاده از حالت GPIO را پوشش داده‌ام. امروز ما با استفاده از واحد جانبی UART به این سنسور نزدیک خواهیم شد و مقدار دمای حاصل را در دیباگر CubeIDE خواهیم دید.

CubeMX Configuration

پیکربندی CubeMX

در زیر پیکربندی UART در حالت تک سیم آورده شده است.

USART1 در حالت تک سیم (نیمه دوطرفه) پیکربندی شده است.

پارامترهای USART باید با 8 بیت داده، 1 بیت توقف و بدون توازن پیکربندی شوند. نرخ باود در زمان اجرا تنظیم خواهد شد، بنابراین در اینجا مهم نیست.

من DMA را برای هر دو دریافت و ارسال فعال کرده‌ام. از DMA در حالت عادی با عرض داده تنظیم شده روی بایت استفاده می‌شود.

Connection

اتصال

در زیر تصویری از اتصال بین STM32 و سنسور DS18B20 نشان داده شده است.

در حالت تک سیم، ما فقط یک پین برای TX داریم. سنسور به پین TX مربوط به USART1 متصل شده است.

سنسور از طریق 5 ولت خود MCU تغذیه می‌شود و یک مقاومت پول آپ 4.7 کیلو اهم بین خط داده و 5 ولت متصل است.

How to send bits to the sensor

نحوه ارسال بیت‌ها به سنسور

ما باید داده‌ها را به سنسور ارسال کرده و داده‌ها را از آن بخوانیم. سنسور برای تشخیص یک سیگنال به عنوان بیت 0 یا بیت 1 به سیگنال‌های زمان‌بندی متفاوتی نیاز دارد. ما این موضوع را در زیر به طور مفصل بررسی خواهیم کرد.

MCU send bit ‘0’

ارسال بیت ‘0’ توسط MCU

طبق اطلاعات ارائه شده در دیتاشیت DS18B20، برای اینکه سنسور یک سیگنال را به عنوان بیت 0 تشخیص دهد، خط داده باید از HIGH به LOW تغییر حالت داده و سپس برای حدود 60-120 میکروثانیه در حالت LOW باقی بماند.

حال اگر از UART با نرخ باود 115200 استفاده کنیم، هر بیت حدود 8.68 میکروثانیه طول خواهد کشید. ما از 8 بیت داده استفاده می‌کنیم، بنابراین به همراه بیت شروع، در مجموع 9 بیت در یک بایت داریم. این 9 بیت در مجموع حدود 78 میکروثانیه طول خواهند کشید.

بیت START در UART همیشه LOW است. بنابراین برای ارسال بیت 0، ما بایت 0x00 را ارسال خواهیم کرد. این کار 9 بیت LOW (بیت شروع + 8 بیت داده) را ارسال می‌کند و خط داده را برای حدود 78 میکروثانیه در حالت LOW نگه می‌دارد. این معیار برای بیت 0 را برآورده می‌کند.

در زیر تصویری از خط داده روی آنالایزر منطقی نشان داده شده است. این تصویر زمان‌بندی خط داده را هنگام ارسال بایت داده 0x00 نشان می‌دهد.

همانطور که می‌بینید، خط از High به Low تغییر حالت می‌دهد. این بیت START است که به دنبال آن 8 بیت داده Low قرار دارند. کل زمان صرف شده توسط بایت داده حدود 78 میکروثانیه است. این زمان حتی کمتر هم می‌شود وقتی که یک سنسور واقعی به خط داده متصل می‌کنیم. بنابراین نکته این است که برای ارسال بیت 0 به سنسور، MCU باید بایت 0x00 را ارسال کند.

MCU send bit ‘1’

ارسال بیت ‘1’ توسط MCU

طبق اطلاعات ارائه شده در دیتاشیت DS18B20، برای اینکه سنسور یک سیگنال را به عنوان بیت 1 تشخیص دهد، خط داده باید از HIGH به LOW تغییر حالت داده و سپس برای حدود 1 میکروثانیه در حالت LOW باقی بماند. پس از آن خط باید رها شود و مقاومت پول آپ خط را برای بقیه زمان HIGH نگه می‌دارد.

از آنجایی که هر بیت در نرخ باود 115200 حدود 8.68 میکروثانیه طول می‌کشد، برای MCU امکان پایین نگه داشتن خط برای فقط 1 میکروثانیه وجود ندارد، حداقل برای 8.68 میکروثانیه پایین خواهد بود.

یک نکته جالب توجه این است که سنسور DS18B20 بلافاصله پس از 1 میکروثانیه خط را نمونه برداری نمی‌کند. در عوض، فقط 15 میکروثانیه پس از اینکه خط برای اولین بار پایین کشیده شد، نمونه برداری می‌کند. ما داده 0xFF را ارسال خواهیم کرد، به طوری که فقط بیت START پایین است و بقیه بیت‌ها بالا هستند. این کار خط را فقط برای حدود 9-10 میکروثانیه پایین نگه می‌دارد و سپس خط با کمک مقاومت پول آپ بالا کشیده می‌شود.

تا زمانی که سنسور خط را نمونه برداری کند (بعد از 15 میکروثانیه)، خط از قبل بالا خواهد بود. در زیر تصویری از خط داده روی آنالایزر منطقی نشان داده شده است. این تصویر زمان‌بندی خط داده را هنگام ارسال بایت داده 0xFF نشان می‌دهد.

همانطور که می‌بینید، خط از High به Low تغییر حالت می‌دهد. این بیت START است که به دنبال آن 8 بیت داده High قرار دارند. زمانی که خط Low است حدود 9 میکروثانیه است. این زمان حتی وقتی یک سنسور واقعی به خط داده وصل می‌کنیم کمتر هم می‌شود. برای بقیه زمان، خط High است. بنابراین وقتی سنسور خط را نمونه‌برداری کند (بعد از 15 میکروثانیه)، از قبل High خواهد بود.

بنابراین نکته این است که برای ارسال بیت 1 به سنسور، MCU باید بایت 0xFF را ارسال کند.

Send the Reset Condition

ارسال شرط بازنشانی

برای ارسال شرط بازنشانی، مستر باید خط را حداقل برای 480 میکروثانیه پایین کشیده و سپس آن را رها کند. هنگامی که DS18B20 این لبه بالارونده را تشخیص می‌دهد، 15 تا 60 میکروثانیه صبر می‌کند و سپس یک پالس حضور را با پایین کشیدن خط برای 60 تا 240 میکروثانیه ارسال می‌کند.

با نرخ باود 115200، کل زمان صرف شده برای 9 بیت (بیت شروع + 8 بیت داده) کمتر از 80 میکروثانیه است. بنابراین ما نمی‌توانیم به طور مداوم خط را حداقل برای 480 میکروثانیه Low نگه داریم. به همین دلیل ما از نرخ باود 9600 برای ارسال شرط بازنشانی استفاده خواهیم کرد.

اگر مستر بایت 0xF0 را با نرخ باود 9600 ارسال کند، 5 بیت Low (بیت شروع + 4 بیت داده) وجود خواهد داشت. کل زمانی که خط Low باقی خواهد ماند حدود 520 میکروثانیه خواهد بود.

در زیر تصویری از خروجی ارسال بایت 0xF0 با نرخ باود 9600 نشان داده شده است.

همانطور که می‌بینید، آنالایزر 1-wire پالس را به عنوان شرط بازنشانی تشخیص می‌دهد.

هنگامی که سنسور پالس بازنشانی را تشخیص دهد، با پایین کشیدن دوباره خط، پالس حضور را ارسال خواهد کرد. این کار را بلافاصله پس از مشاهده اینکه خط توسط مستر رها شده است انجام می‌دهد. در نتیجه، بایت 0xF0 به چیز دیگری تغییر می‌کند. می‌توانید این را در تصویر زیر ببینید.

- مستر با پایین کشیدن خط، شروع به ارسال پالس بازنشانی می‌کند. قصد دارد بایت 0xF0 را ارسال کند.

- پس از ارسال 4 بیت اول (0 0 0 0)، مستر خط را رها می‌کند تا بتواند 4 بیت آخر (1 1 1 1) را ارسال کند.

- سنسور می‌بیند که خط رها شده است، بنابراین 15 تا 60 میکروثانیه صبر می‌کند و خط را دوباره برای حدود 60 تا 240 میکروثانیه پایین می‌کشد.

- در نتیجه این، بایت 0xF0 به بایت دیگری تغییر کرده است (در این مورد 0xC0).

بنابراین نکته این است که برای ارسال شرط بازنشانی و خواندن پالس حضور، ما بایت 0xF0 را با نرخ باود 9600 ارسال خواهیم کرد. سپس داده‌های دریافت شده توسط UART را خواهیم خواند. اگر داده‌ها متفاوت از 0xF0 باشند، به این نتیجه خواهیم رسید که سنسور باید خط را پایین کشیده باشد و از این رو پالس حضور را ارسال کرده است.

How to Read the bits

نحوه خواندن بیت‌ها

پس از دریافت دستورات مناسب، سنسور شروع به ارسال بایت‌های داده دما خواهد کرد. MCU باید این بیت‌ها را بخواند و دما را از آن استخراج کند.

مستر ابتدا خط را برای حدود 1 میکروثانیه پایین کشیده و سپس آن را رها خواهد کرد. اگر سنسور بخواهد بیت 0 را ارسال کند، خط را دوباره پایین خواهد کشید، و اگر مستر بخواهد بیت 1 را ارسال کند، خط را رها خواهد کرد. این را می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد.

مستر می‌تواند خط را قبل از 15 میکروثانیه نمونه برداری کند. اگر خط Low باشد، می‌تواند فرض کند که بیت 0 است و اگر خط High باشد، می‌تواند فرض کند که بیت 1 است.

برای پایین کشیدن خط برای حدود 1 میکروثانیه، مستر بایت 0xFF را با نرخ باود 115200 ارسال خواهد کرد. این داده فقط شامل یک بیت شروع Low خواهد بود، در حالی که برای بقیه زمان، خط High باقی خواهد ماند. هنگامی که سنسور می‌بیند که خط پس از بیت شروع رها شده است، یا آن را دوباره پایین می‌کشد تا بیت 0 را ارسال کند یا آن را High می‌گذارد تا بیت 1 را ارسال کند.

از آنجایی که مستر می‌خواهد یک بایت کامل بخواند، باید بایت 0xFF را در مجموع 8 بار ارسال کند. برای هر بایت، سنسور می‌تواند با بیت 0 یا بیت 1 پاسخ دهد.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، مستر 8 بایت حاوی 0xFF ارسال کرده است. مستر با پایین کشیدن خط برای برخی از این بایت‌ها، بیت 0 را ارسال کرده است، در حالی که بقیه بایت‌ها دست نخورده باقی مانده‌اند و ما همان داده‌ای را که ارسال کرده بودیم، دریافت کردیم.

بنابراین نکته این است که برای خواندن داده از سنسور، مستر 8 بایت داده حاوی بایت 0xFF ارسال خواهد کرد. سپس داده‌های دریافت شده توسط UART را خواهد خواند. اگر داده‌ها متفاوت از 0xFF باشند، سنسور باید خط را Low کشیده باشد و از این رو بیت 0 است. در حالی که اگر داده‌ها مشابه 0xFF باشند، بیت 1 است.

The Code

تابع DS18B20_Start برای ارسال بازنشانی به سنسور و تشخیص پالس حضور استفاده خواهد شد.

int DS18B20_Start(void)

{

uint8_t data = 0xF0;

uart_init(9600);

HAL_UART_Transmit(&huart1, &data, 1, 100);  // low for 500+ms

if (HAL_UART_Receive(&huart1, &data, 1, 1000) != HAL_OK) return -1;   // failed.. check connection

uart_init(115200);

if (data == 0xF0) return -2;  // no response.. check connection

return 1;  // response detected

}

ما ابتدا UART را با نرخ باود 9600 مقداردهی اولیه خواهیم کرد. سپس بایت داده 0xF0 را همانطور که در بالا بحث شد ارسال خواهیم کرد. سپس 1 بایت داده از UART دریافت کرده و آن را در متغیر data ذخیره خواهیم کرد. بقیه عملیات UART با نرخ باود 115200 انجام خواهد شد، بنابراین UART را با این نرخ مقداردهی اولیه کنید.

اگر داده‌های دریافتی مشابه 0xF0 باشند، این بدان معناست که پالس حضور تشخیص داده نشده است و ما یک خطا برمی‌گردانیم. در غیر این صورت، اگر سنسور خط را Low کشیده باشد، داده‌های دریافتی متفاوت از 0xF0 خواهند بود. این بدان معناست که پالس حضور تشخیص داده شده است، بنابراین ما موفقیت را برمی‌گردانیم.

تابع DS18B20_Write برای نوشتن بایت داده به سنسور استفاده خواهد شد. پارامتر این تابع بایت داده‌ای است که می‌خواهیم به سنسور ارسال کنیم.

void DS18B20_Write (uint8_t data)

{

uint8_t buffer[8];

for (int i=0; i<8; i++)

{

if ((data & (1<<i))!=0)  // if the bit is high

{

buffer[i] = 0xFF;  // write 1

}

else  // if the bit is low

{

buffer[i] = 0;  // write 0

}

}

HAL_UART_Transmit(&huart1, buffer, 8, 100);

}

ما باید 8 بیت به سنسور ارسال کنیم. هر بیت به صورت یک بایت ارسال خواهد شد و از این رو ما در مجموع 8 بایت ارسال خواهیم کرد. به همین دلیل بافر آرایه برای ذخیره 8 بایت تعریف شده است.

ما هر بیت را از داده استخراج خواهیم کرد. اگر بیت 1 باشد، بایت 0xFF را در آن موقعیت ذخیره خواهیم کرد و اگر بیت 0 باشد، 0x00 را ذخیره خواهیم کرد. این قبلاً در بالا در فرآیند نوشتن توضیح داده شده است.

پس از ذخیره بایت‌های مربوطه در آرایه بافر، آرایه را به UART ارسال خواهیم کرد.

تابع DS18B20_Read برای خواندن بایت داده ارسالی توسط سنسور استفاده خواهد شد. این تابع بایت داده دریافتی را برمی‌گرداند.

uint8_t DS18B20_Read (void)

{

uint8_t buffer[8];

uint8_t value = 0;

for (int i=0; i<8; i++)

{

buffer[i] = 0xFF;

}

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, buffer, 8);

HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, RxData, 8);

while (isRxed == 0);

for (int i=0;i<8;i++)

{

if (RxData[i]==0xFF)  // if the pin is HIGH

{

value |= 1<<i;  // read = 1

}

}

isRxed = 0;

return value;

}

من قبلاً در فرآیند خواندن توضیح داده‌ام که مستر باید 8 بایت حاوی مقدار 0xFF ارسال کند. از آنجایی که می‌خواهیم پاسخ سنسور به هر بایت ارسالی را ثبت کنیم، بهتر است داده‌ها را با استفاده از DMA ارسال کنیم. به این ترتیب، پاسخ به طور همزمان با انتقال داده ثبت خواهد شد.

متغیر isRxed در داخل تابع بازگشتی DMA و پس از دریافت تمام 8 بایت داده تنظیم خواهد شد. پس از آن، شروع به تبدیل بایت‌های داده دریافتی به بیت‌ها خواهیم کرد.

اگر داده‌های دریافتی مشابه 0xFF باشند، این بدان معناست که بیت 1 است، در غیر این صورت اگر داده‌های دریافتی چیز دیگری باشند، بیت 0 است. ما بافر داده دریافتی را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد و بیت 1 یا بیت 0 را در موقعیت مربوطه در متغیر value ذخیره خواهیم کرد.

پس از پردازش تمام بایت‌های داده دریافتی، متغیر isRxed را به 0 بازنشانی کرده و مقدار را برمی‌گردانیم.

The main function

تابع اصلی

در داخل تابع اصلی، ما به طور مداوم دما را پس از یک فاصله زمانی خاص خواهیم خواند. به همین دلیل کد در داخل حلقه while قرار دارد.

int main ()

{

...

...

while (1)

{

Presence = DS18B20_Start ();

DS18B20_Write (0xCC);  // skip ROM

DS18B20_Write (0x44);  // convert t

Presence = DS18B20_Start ();

DS18B20_Write (0xCC);  // skip ROM

DS18B20_Write (0xBE);  // Read Scratch-pad

Temp_LSB = DS18B20_Read();

Temp_MSB = DS18B20_Read();

Temp = ((Temp_MSB<<8))|Temp_LSB;

Temperature = (float)Temp/16.0;  // resolution is 0.0625

HAL_Delay(2000);

}

}

ما داده‌ها را طبق اطلاعات داده شده در دیتاشیت خواهیم خواند.

اساساً مستر دنباله بازنشانی را ارسال کرده و پالس حضور را تشخیص می‌دهد. سپس دستور "skip ROM" و به دنبال آن دستور "convert T" را صادر می‌کند.

دوباره شرط بازنشانی را ارسال کرده و پالس حضور را می‌خواند. سپس دستور "skip ROM" و به دنبال آن دستور "read scratchpad" را ارسال می‌کند.

سپس مستر 2 بایت داده از سنسور درخواست خواهد کرد. ابتدا بایت کم ارزش و سپس بایت پرارزش داده دما را می‌خواند.

سنسور به طور پیش فرض با رزولوشن 12 بیتی پیکربندی شده است. از این رو ما در مجموع 12 بیت داده خواهیم داشت. این 2 بایت داده دما برای تشکیل یک داده 12 بیتی منفرد ترکیب خواهند شد.

با رزولوشن 12 بیتی، دما به ازای هر مقدار بیت 0.0625 درجه سانتیگراد تنظیم شده است. از این رو برای تبدیل داده دمای 12 بیتی به دمای واقعی، مقدار 12 بیتی را در 0.0625ضرب یا بر 16 تقسیم می‌کنیم.

Result

نتیجه

در زیر تصویری از مقادیر در پنجره دیباگر CubeIDE نشان داده شده است.

می‌توانید ببینید که مقدار حضور 1 است، که به این معنی است که سنسور شناسایی شده است. دمای نهایی حدود 18.5 درجه سانتیگراد است.

برای دیدن عملکرد کامل سیستم که در آن سنسور به تغییر دما پاسخ می‌دهد، ویدیوی زیر را ببینید.

https://youtu.be/9RmLBkyb_Gw?si=ZgNTniq6IhQnNq2V

https://youtu.be/9RmLBkyb_Gw?si=2QIK49Pxnt6UakNB

https://controllerstech.com/stm32-uart-7-1-wire-protocol/