STM32 as the Lin Master || Configure & Send Data

STM32 به عنوان LIN Master || پیکربندی و ارسال داده

این هشتمین آموزش در مجموعه آموزش‌های مربوط به واحد جانبی UART میکروکنترلرهای STM32 است. در این مجموعه، روش‌های مختلف ارسال و دریافت داده از طریق پروتکل UART را پوشش خواهیم داد. همچنین حالت‌های مختلف UART موجود در میکروکنترلرهای STM32 و نحوه استفاده از آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

این آموزش قسمت اول از یک مجموعه کوچک است که پروتکل LIN را پوشش می‌دهد. در آموزش امروز، STM32 را به عنوان LIN Master پیکربندی خواهیم کرد، داده‌ها را برای ارسال از طریق LINbus آماده کرده و آنها را ارسال خواهیم نمود. هیچ slave   اسلِیوی درگیر نخواهد بود و داده‌ها از طریق آنالایزر منطقی نظارت خواهند شد.

اساساً ما بررسی خواهیم کرد که آیا داده‌های ارسالی توسط آنالایزر به عنوان یک فریم LIN معتبر شناسایی می‌شوند یا خیر. در آموزش‌های آینده، یک دستگاه اسلِیوی واقعی را متصل کرده و سعی در برقراری ارتباط با آن خواهیم داشت.

در این مجموعه نسخه 2.1 پروتکل LIN را پوشش خواهم داد. طبق دفترچه مشخصات، یک فریم معمولی LIN در تصویر زیر نشان داده شده است.

فریم LIN شامل Header و Response است. Header شامل فیلد Break، فیلد Sync و Protected ID می‌باشد. Response شامل بایت‌های Data و بایت checksum است.

Break

فیلد break برای نشان دادن شروع یک فریم جدید استفاده می‌شود. فیلد break همیشه توسط وظیفه مستر (در نود مستر) تولید می‌شود و باید حداقل 13 زمان بیت اسمی با مقدار dominant باشد و به دنبال آن یک جداکننده break (break delimiter) قرار گیرد، همانطور که در زیر آمده است.

Sync

Sync یک فیلد بایتی با مقدار داده 0x55 است، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

Protected ID

یک فیلد شناسه محافظت شده protected identifier field شامل دو زیرفیلد sub-fields است: شناسه  identifier  فریم و توازن (parity). بیت‌های 0 تا 5 شناسه فریم هستند و بیت‌های 6 و 7 توازن هستند.

شش بیت برای شناسه فریم رزرو شده است، مقادیر در محدوده 0 تا 63 قابل استفاده هستند. شناسه‌های فریم به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- مقادیر 0 تا 59 (0x3B) برای فریم‌های حامل سیگنال استفاده می‌شوند.

- 60 (0x3C) و 61 (0x3D) برای حمل داده‌های تشخیصی و پیکربندی استفاده می‌شوند.

- 62 (0x3E) و 63 (0x3F) برای بهبودهای پروتکل آینده رزرو شده‌اند.

توازن (parity) بر روی بیت‌های شناسه فریم محاسبه می‌شود، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

- P0 = ID0 ⊕ ID1 ⊕ ID2 ⊕ ID4

- P1 = ¬(ID1 ⊕ ID3 ⊕ ID4 ⊕ ID5)

Data

یک فریم بین یک تا هشت بایت داده را حمل می‌کند. یک بایت داده به عنوان بخشی از یک فیلد بایتی ارسال می‌شود. برای موجودیت‌های داده‌ای که طولانی‌تر از یک بایت هستند، LSB آن موجودیت در بایتی که اول ارسال می‌شود و MSB آن در بایتی که آخر ارسال می‌شود قرار می‌گیرد (little-endian).

Checksum

آخرین فیلد یک فریم checksum (مجموع کنترلی) است. checksum شامل مجموع هشت بیتی معکوس با احتساب سرریز (carry over) بر روی تمام بایت‌های داده یا تمام بایت‌های داده و شناسه محافظت شده است. محاسبه checksum بر روی بایت‌های داده و بایت شناسه محافظت شده، enhanced checksum (مجموع کنترلی بهبودیافتهی یا پیشرفته) نامیده می‌شود و برای ارتباط با اسلِیوهای LIN 2.x استفاده می‌شود. استفاده از classic (کلاسیک) یا enhanced checksum توسط نود(گره) مستر مدیریت می‌شود و برای هر شناسه فریم تعیین می‌گردد؛ classic در ارتباط با نودهای اسلِیوی LIN 1.x و enhanced در ارتباط با نودهای اسلِیوی LIN 2.x.

یک مثال معمول از محاسبه checksum در زیر نشان داده شده است.

CubeMX Configuration

در زیر تصویری از پیکربندی UART در حالت Lin نشان داده شده است.

USART1 در حالت Lin پیکربندی شده است. پروتکل Lin از نرخ باود تا 200 کیلوبیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کند، اما من در اینجا از 9600 بیت بر ثانیه استفاده می‌کنم. اندازه داده 8 بیت بدون parity و 1 بیت توقف تنظیم شده است.

تصویر زیر نشان می‌دهد که آنالایزر منطقی به پین TX واحد USART1 (PA9) متصل است.

The code

در زیر فریم Lin نشان داده شده است. ما داده‌ها را طبق آن ارسال خواهیم کرد.

فیلد Break با استفاده از تابع HAL ارسال خواهد شد و فیلد Sync مقدار ثابت 0x55 را دارد. ما ابتدا Protected ID را آماده خواهیم کرد و سپس checksum را.

Protected ID

Protected ID (شناسه محافظت شده)

قبلاً اشاره کردم که PID از دو زیرفیلد تشکیل شده است: شناسه فریم و توازن (parity). بیت‌های 0 تا 5 شناسه فریم و بیت‌های 6 و 7 توازن هستند. توازن بر روی بیت‌های شناسه فریم محاسبه می‌شود، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

- P0 = ID0 ⊕ ID1 ⊕ ID2 ⊕ ID4

- P1 = ¬(ID1 ⊕ ID3 ⊕ ID4 ⊕ ID5)

uint8_t pid_Calc (uint8_t ID)

{

if (ID > 0x3F) Error_Handler();

uint8_t IDBuf[6];

for (int i=0; i<6; i++)

{

IDBuf[i] = (ID>>i)&0x01;

}

uint8_t P0 = (IDBuf[0]^IDBuf[1]^IDBuf[2]^IDBuf[4])&0x01;

uint8_t P1 = ~((IDBuf[1]^IDBuf[3]^IDBuf[4]^IDBuf[5])&0x01);

ID = ID | (P0<<6) | (P1<<7);

return ID;

}

تابع pid_Calc شناسه واقعی را به عنوان پارامتر می‌گیرد. ما فقط 6 بیت برای شناسه داریم، بنابراین اگر شناسه بزرگتر از 0x3F (63) باشد، تابع مدیریت خطا (error handler) را فراخوانی خواهیم کرد.

- در اینجا ما ابتدا هر بیت را از شناسه 6 بیتی استخراج خواهیم کرد و آنها را در IDBuf ذخیره خواهیم کرد.

- بیت توازن P0 با اعمال عملگر XOR بر روی بیت‌های 0، 1، 2 و 4 شناسه محاسبه خواهد شد.

- به طور مشابه، برای محاسبه بیت توازن P1، ابتدا عملگر XOR را بین بیت‌های 1، 3، 4 و 5 شناسه انجام می‌دهیم و سپس مقدار به دست آمده را معکوس (negate) خواهیم کرد.

- حالا ما بیت‌های توازن را با شناسه واقعی اضافه خواهیم کرد و مقدار نهایی را در خود متغیر ID ذخیره خواهیم کرد.

- مقدار سپس برگردانده خواهد شد.

Checksum

Checksum (مجموع مقابله‌ای)

checksum شامل مجموع هشت بیتی معکوس شده (با Carry over) تمام بایت‌های داده یا تمام بایت‌های داده و شناسه محافظت شده است. در زیر روش محاسبه Enhanced checksum نشان داده شده است.

uint8_t checksum_Calc (uint8_t PID, uint8_t *data, int size)

{

uint8_t buffer[size+2];

uint16_t sum = 0;

buffer[0] = PID;

for (int i=0; i<size; i++)

{

buffer[i+1] = data[i];

}

for (int i=0; i<size+1; i++)

{

sum += buffer[i];

if (sum>0xff) sum = sum-0xFF;

}

sum = 0xFF-sum;

return sum;

}

تابع checksum_Calc پارامترهای زیر را می‌گیرد:

- @PID the protected ID (شناسه محافظت شده)

- @*data the pointer to the actual data bytes(اشاره‌گر (pointer) به بایت‌های داده واقعی)

- @size the size of the actual data(اندازه داده واقعی)

از آنجایی که باید تمام بایت‌های داده و PID را جمع کنیم، ابتدا باید آنها را در یک بافر واحد ذخیره کنیم. آرایه بافر برای همین منظور تعریف شده است. اولین عنصر آرایه بافر حاوی مقدار PID است و بقیه آنها بایت‌های داده را ذخیره خواهند کرد.

پس از اینکه تمام داده‌ها را در یک مکان جمع کردیم، شروع به جمع کردن آن‌ها خواهیم کرد. متغیر sum اندازه 16 بیتی دارد و نتیجه جمع را ذخیره می‌کند. هرگاه مقدار sum بیشتر از 0xFF (255) شود، 0xFF را از آن کم خواهیم کرد.

پس از پایان تمام محاسبات، متغیر sum یک مقدار نتیجه 8 بیتی خواهد داشت. در نهایت باید نتیجه را معکوس کنیم، بنابراین sum را از 0xFF (255) کم می‌کنیم. این مقدار در نهایت برگردانده خواهد شد.

The main Function

در زیر کد موجود در تابع اصلی نشان داده شده است.

int main ()

{

...

...

while (1)

{

TxData[0] = 0x55;  // sync field

TxData[1] = pid_Calc(0x34);

for (int i=0; i<8; i++)

{

TxData[i+2] = i;

}

TxData[10] = checksum_Calc(TxData[1], TxData+2, 8);   //lin 2.1 includes PID, for line v1 use PID =0

HAL_LIN_SendBreak(&huart1);

HAL_UART_Transmit(&huart1, TxData, 11, 1000);

HAL_Delay(1000);

}

}

- ما بافر TxData را از طریق UART ارسال خواهیم کرد، بنابراین ابتدا باید آن را آماده کنیم.

- ابتدا بایت sync (0x55) را در بافر ذخیره کنید.

- عنصر بعدی حاوی PID خواهد بود. در اینجا من از ID 0x34 استفاده می‌کنم، که سپس به PID تبدیل خواهد شد.

- سپس بایت‌های داده را در بافر کپی کنید. من 8 بایت داده را با مقادیری از 0 تا 7 ذخیره می‌کنم.

- آخرین عنصر بافر حاوی checksum خواهد بود.

  - من از نسخه 2.1 پروتکل Lin استفاده می‌کنم، بنابراین PID باید در checksum گنجانده شود.

  - برای نسخه 1.x پروتکل Lin، به PID نیازی نیست و بنابراین می‌توانید فقط مقدار 0 را برای PID ارسال کنید.

پس از آماده‌سازی بافر TxData، آن را از طریق UART ارسال خواهیم کرد. از تابع HAL_LIN_SendBreak برای ارسال فیلد break استفاده می‌شود. پس از ارسال فیلد break، بافر TxData را ارسال خواهیم کرد.

Result

تصویر زیر فریم ثبت شده بر روی آنالایزر منطقی را نشان می‌دهد.

شما می‌توانید فریم کامل Lin را در تصویر بالا مشاهده کنید.

- مستر فیلد break را ارسال می‌کند.

- فیلد sync در ادامه با مقدار بایتی 0x55 ارسال می‌شود.

- فیلد سوم PID است. میکروکنترلر PID با مقدار 0xB4 را ارسال می‌کند، اما آنالایزر Lin، ID با مقدار 0x34 را از آن استخراج می‌نماید.

- سپس مستر 8 بایت data را ارسال می‌کند. داده‌ها در محدوده 0x00 تا 0x07 قرار دارند.

- در انتها، مستر checksum را ارسال می‌کند. مقدار این checksum صحیح است وگرنه آنالایزر آن را به عنوان مقدار اشتباه گزارش می‌داد.

بنابراین ما فریم کامل Lin را در خروجی دریافت کرده‌ایم. این تأیید می‌کند که برنامه ما صحیح بوده است و می‌توانیم با آن ادامه دهیم.

https://youtu.be/MuFvlnuROFk?si=sk1n7lUBrqj-loAl

https://youtu.be/MuFvlnuROFk?si=4Qf7Hzx6TVDc50ch

https://youtu.be/TresvW4dxlc?si=iFxeC3flfgsjduo_

https://controllerstech.com/stm32-uart-8-lin-protocol-part-1/

here is a comparison table between the LIN and CAN protocols:

در زیر جدولی برای مقایسه پروتکل‌های LIN و CAN آورده شده است:

| ویژگی / پروتکل | LIN (Local Interconnect Network) | CAN (Controller Area Network) |
| --- | --- | --- |
| هدف اصلی | کاربردهای ساده، کم هزینه، غیرحساس به ایمنی (مثلاً قفل درب، پنجره برقی) | کاربردهای پیچیده‌تر، پرسرعت، حساس به ایمنی (مثلاً کنترل موتور، ترمز ABS) |
| معماری شبکه | Master/Slave (یک مستر، چندین اسلِی‌و) | Multi-Master / Peer-to-Peer |
| سرعت ارتباط (حداکثر) | 20 کیلوبیت بر ثانیه (kbps) | 1 مگابیت بر ثانیه (Mbps) و بیشتر (CAN FD) |
| هزینه | پایین (سیم‌کشی کمتر، نودهای ساده‌تر) | بالاتر (سیم‌کشی بیشتر، نودهای پیچیده‌تر) |
| سیم‌کشی | تک سیم | دو سیم (زوج سیم به هم تابیده) |
| تعداد نودها (معمول) | تا 16 نود (1 مستر + تا 15 اسلِی‌و) | تا 32، 64 یا 120 نود بسته به سخت‌افزار |
| تحمل خطا (Fault Tolerance) | محدود | قوی (تشخیص خطا و محدود کردن اشکال) |
| شناسایی پیام (ID) | بر اساس شناسه در هدر (توسط مستر یا اسلِی‌و زمان‌بندی شده آغاز می‌شود) | بر اساس شناسه (اولویت پیام را نیز تعیین می‌کند) |
| زمان‌بندی پیام | زمان‌بندی ثابت (توسط مستر مدیریت می‌شود) | مبتنی بر رویداد با مکانیزم داوری (Arbitration) |
| پیچیدگی | ساده‌تر | پیچیده‌تر |