Using Lin Transceivers to communicate between master and slave

استفاده از فرستنده-گیرنده‌های (ترنسیورهای) Lin برای ارتباط بین مستر و اسلِی‌و

این نهمین آموزش از مجموعه آموزش‌های مربوط به واحد جانبی UART میکروکنترلرهای STM32 است. در این مجموعه، روش‌های مختلف ارسال و دریافت داده از طریق پروتکل UART را پوشش خواهیم داد. همچنین مدهای مختلف UART موجود در میکروکنترلرهای STM32 و نحوه استفاده از آنها را بررسی خواهیم کرد.

این آموزش بخش دوم از مجموعه کوچک مربوط به پروتکل Lin است. در آموزش امروز خواهیم دید که چگونه یک فرستنده-گیرنده Lin را به میکروکنترلر (MCU) متصل کنیم. همچنین از یک میکروکنترلر دیگر به عنوان Slave استفاده خواهیم کرد که به یک فرستنده-گیرنده Lin دیگر متصل می‌شود. انتقال داده بین فرستنده-گیرنده‌ها انجام شده و توسط میکروکنترلر  Slave خوانده خواهد شد.

من قبلاً مبانی پروتکل lin را در آموزش قبلی پوشش داده‌ام، بنابراین امروز از آن بخش صرف‌نظر می‌کنم. در اینجا ما فقط بر اتصال فرستنده-گیرنده به میکروکنترلر و همچنین برنامه‌نویسی مربوط به Slave تمرکز خواهیم کرد.

MCP2004 The Lin Transceiver

MCP2004 فرستنده-گیرنده Lin

من قصد دارم از MCP2004 شرکت Microchip به عنوان فرستنده-گیرنده Lin استفاده کنم. دلیل خاصی برای انتخاب این IC وجود ندارد، به راحتی در دسترس بود، بنابراین از آن استفاده می‌کنم. شما همچنین می‌توانید از MCP2003 استفاده کنید زیرا عمدتاً مشابه MCP2004 است. در زیر پین‌اوت (نقشه پایه‌ها) MCP2004 نشان داده شده است.

پین‌های فرستنده-گیرنده Lin MCP2004

- RXD (خروجی داده دریافتی) یک خروجی Open-Drain (OD) است. این پین باید به پین RX واحد UART متصل شود.

- CS (انتخاب تراشه) برای فعال یا غیرفعال کردن حالت فرستندگی (transmitter mode) ترنسیور استفاده می‌شود. برای فعال کردن فرستنده، این پین باید HIGH شود و برای غیرفعال کردن فرستنده، پین باید LOW شود. ما این پین را به یک پین GPIO میکروکنترلر متصل خواهیم کرد.

- پین FAULT/TXE دوطرفه است و امکان غیرفعال کردن فرستنده و همچنین گزارش خطا مربوط به غیرفعال کردن فرستنده را فراهم می‌کند. ما این پین را بدون اتصال رها خواهیم کرد.

- پین TXD (ورودی داده ارسالی) دارای پول‌آپ (pull-up) داخلی است. پین LIN زمانی که TXD پایین (LOW) است، پایین (dominant) و زمانی که TXD بالا (HIGH) است، بالا (recessive) خواهد بود. این پین باید به پین TX واحد UART متصل شود.

- VSS پین زمین (Ground) تغذیه است. ما آن را به زمین منبع تغذیه 12 ولت متصل خواهیم کرد.

- LBUS پین دوطرفه باس LIN است و توسط ورودی TXD کنترل می‌شود. این پین به پین LBUS ترنسیور دیگر متصل خواهد شد.

- VBB پین ولتاژ مثبت تغذیه باتری است. ما آن را به منبع تغذیه +12 ولت متصل خواهیم کرد.

- VREN (خروجی فعال‌ساز رگولاتور ولتاژ) پین فعال‌ساز رگولاتور ولتاژ خارجی است. ما این پین را بدون اتصال رها خواهیم کرد.

The Master

CubeMX Configuration

در زیر تصویری از پیکربندی UART در حالت Lin نشان داده شده است.

USART1 در حالت Lin پیکربندی شده است. پروتکل Lin از نرخ باود تا 200 کیلوبیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کند، اما من در اینجا از 9600 بیت بر ثانیه استفاده می‌کنم. اندازه داده 8 بیت بدون parity و 1 بیت توقف تنظیم شده است.

ما همچنین نیاز داریم که یک پین GPIO را به عنوان خروجی تنظیم کنیم. این پین به عنوان پین CS برای فرستنده-گیرنده (ترنسیور) استفاده خواهد شد.

در اینجا من پین PC7 را به عنوان پین خروجی تنظیم می‌کنم.

The Code

کد برنامه

من قبلاً کد مستر را در آموزش قبلی توضیح داده‌ام. اگرچه تغییراتی در داده‌ای که قرار است ارسال کنیم ایجاد کرده‌ام و این تغییرات در ادامه توضیح داده شده است.

در زیر کد موجود در تابع اصلی نشان داده شده است.

int indx = 0;

int main ()

{

...

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7, 1);  // Pull the cs pin HIGH to enable transmitter

while (1)

{

TxData[0] = 0x55;  // sync field

TxData[1] = pid_Calc(0x34);

for (int i=0; i<8; i++)

{

TxData[i+2] = indx++;

if (indx>255) indx = 0;

}

TxData[10] = checksum_Calc(TxData[1], TxData+2, 8);   //lin 2.1 includes PID, for line v1 use PID =0

HAL_LIN_SendBreak(&huart1);

HAL_UART_Transmit(&huart1, TxData, 11, 1000);

HAL_Delay(1000);

}

}

از آنجایی که مستر به طور مداوم داده‌ها را ارسال خواهد کرد، می‌خواهیم حالت فرستندگی (transmitter mode) فعال بماند. به همین دلیل پین CS روی HIGH تنظیم شده است.

ما بافر TxData را از طریق UART ارسال خواهیم کرد، بنابراین ابتدا باید آن را آماده کنیم.

- ابتدا بایت sync (0x55) را در بافر ذخیره کنید.

- عنصر بعدی حاوی PID خواهد بود. در اینجا من از ID 0x34 استفاده می‌کنم، که سپس به PID تبدیل خواهد شد.

- سپس بایت‌های داده را در بافر کپی کنید. من 8 بایت داده را با مقادیری از 0 تا 7 ذخیره می‌کنم. بایت‌های داده صرفاً مقادیر متغیر indx هستند که به افزایش خود ادامه خواهند داد.

- آخرین عنصر بافر حاوی checksum خواهد بود.

  - من از نسخه 2.1 پروتکل Lin استفاده می‌کنم، بنابراین PID باید در checksum گنجانده شود.

  - برای نسخه 1.x پروتکل Lin، به PID نیازی نیست و بنابراین می‌توانید فقط مقدار 0 را برای PID ارسال کنید.

پس از آماده‌سازی بافر TxData، آن را از طریق UART ارسال خواهیم کرد. از تابع HAL_LIN_SendBreak برای ارسال فیلد break استفاده می‌شود. پس از ارسال فیلد break، بافر TxData را ارسال خواهیم کرد.

The SLAVE

اسلِی‌و

من قصد دارم از STM32F103C8T6 به عنوان میکروکنترلر اسلِی‌و استفاده کنم. در زیر پیکربندی میکروکنترلر اسلِی‌و نشان داده شده است.

CubeMX Configuration

در زیر تصویری از پیکربندی CubeMX میکروکنترلر اسلِی‌و نشان داده شده است.

من از USART3 در STM32F103C8T6 استفاده می‌کنم. این USART در حالت Lin پیکربندی شده است با نرخ باود 9600 بیت بر ثانیه، 8 بیت داده با 1 بیت توقف و بدون parity. این اساساً همان پیکربندی است که در میکروکنترلر مستر انجام دادیم.

من همچنین وقفه سراسری (Global interrupt) را برای USART3 فعال کرده‌ام زیرا قرار است داده‌ها را در حالت وقفه (interrupt mode) دریافت کنم.

همچنین اطمینان حاصل کنید که پول‌آپ (pull up) پین RX را در تنظیمات GPIO فعال کنید. این کار ضروری است وگرنه داده‌ها دریافت نخواهند شد. اگر میکروکنترلر شما از پول‌آپ داخلی پشتیبانی نمی‌کند، یک پول‌آپ خارجی به این پین متصل کنید.

ما همچنین نیاز داریم که یک پین GPIO را به عنوان خروجی تنظیم کنیم. این پین به عنوان پین CS برای فرستنده-گیرنده (ترنسیور) استفاده خواهد شد.

در اینجا من از پین PB1 به عنوان پین CS برای آی‌سی فرستنده-گیرنده (ترنسیور) استفاده می‌کنم.

The Code

ما با دریافت داده از طریق UART در حالت وقفه (interrupt mode) شروع خواهیم کرد.

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart3, RxData, 20);

در اینجا من از تابع receive to idle در حالت وقفه استفاده می‌کنم. بنابراین زمانی که تمام 20 بایت دریافت شد، یا قبل از آن یک خط بیکار (idle line) تشخیص داده شود، وقفه‌ای رخ خواهد داد و تابع RX Event Callback فراخوانی خواهد شد.

ما داده‌های دریافت شده را در داخل این تابع callback پردازش خواهیم کرد. در زیر تصویری از داده‌های دریافت شده توسط اسلِی‌و در یک فریم Lin واحد نشان داده شده است.

بایت‌های دریافت شده شامل موارد زیر است:

- 1 byte of the break field (0x00).

- 1 byte of the Sync field (0x55).

- 1 byte of the protected ID.

- 1 – 8 bytes of actual data.(داده واقعی)

- 1 byte of the checksum.

اساساً به غیر از بایت‌های داده واقعی، ما 4 بایت اضافی حاوی اطلاعات دیگر داریم. از آنجایی که مستر می‌تواند هر تعداد بایت داده واقعی بین 1 تا 8 بایت ارسال کند، ما باید در دستگاه اسلِی‌و ابزاری داشته باشیم تا متوجه شویم مستر چه تعداد بایت داده واقعی ارسال کرده است.

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)

{

numDataBytes = Size - 4;

متغیر numDataBytes برای پیگیری تعداد واقعی بایت‌های داده دریافت شده استفاده خواهد شد. پارامتر Size در تابع callback حاوی مجموع بایت‌های دریافت شده است و ما 4 بایت اضافی غیر از بایت‌های داده داریم. برای استخراج تعداد واقعی بایت‌های داده، می‌توانیم به سادگی از numDataBytes = Size – 4 استفاده کنیم.

uint8_t checksum = checksum_Calc(RxData[2], RxData+3, numDataBytes);

if (checksum != RxData[Size-1])

{

isDataValid = 0;

// call error handler

}

else isDataValid = 1;

ما می‌توانیم اعتبار داده‌های دریافت شده را با محاسبه checksum بررسی کنیم. داده واقعی از آفست 3 شروع می‌شود و تعداد کل بایت‌های داده قبلاً محاسبه شده است.

ما این checksum را با checksum دریافت شده تطابق خواهیم داد. اگر یکسان بود، به این معنی است که داده دریافت شده معتبر است و می‌توانیم آن را پردازش کنیم. در اینجا ما متغیر isDataValid را روی 1 تنظیم خواهیم کرد تا بتوانیم بعداً داده‌ها را در حلقه while پردازش کنیم.

ID = RxData[2]&0x3F;

ما همچنین می‌توانیم ID واقعی را از شناسه محافظت شده (Protected ID) استخراج کنیم. می‌دانیم که شناسه محافظت شده از 6 بیت از ID واقعی و 2 بیت parity (P0 و P1) تشکیل شده است. بنابراین برای استخراج ID واقعی از PID، می‌توانیم به سادگی 6 بیت اول آن را استخراج کنیم.

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart3, RxData, 20);

}

در نهایت، ما تابع receive to idle را دوباره فراخوانی خواهیم کرد تا دریافت مداوم داده‌ها را داشته باشیم.

ما داده‌ها را در حلقه while پردازش خواهیم کرد.

while (1)

{

if (isDataValid == 1)

{

for (int i=0; i<numDataBytes; i++)

{

Data[i] = RxData[i+3];

}

isDataValid = 0;

}

}

در اینجا بررسی خواهیم کرد که آیا متغیر isDataValid روی 1 تنظیم شده است یا خیر. اگر بله (تنظیم شده بود)، سپس داده‌های دریافت شده را از بافر RX در بافر Data کپی خواهیم کرد. می‌توانیم این بافر داده را به هر شکلی که می‌خواهیم پردازش کنیم.

همچنین متغیر isDataValid را روی 0 تنظیم کنید تا این حلقه (بخش شرطی) دوباره اجرا نشود.

Connection

تصویر زیر اتصال بین میکروکنترلرها (MCUs) و فرستنده-گیرنده‌های مربوطه آن‌ها را نشان می‌دهد.

پین‌های TX واحد UART به پین‌های TX فرستنده-گیرنده متصل شده‌اند و پین‌های RX واحد UART به پین‌های RX فرستنده-گیرنده متصل شده‌اند. پین 2 فرستنده-گیرنده، پین CS است و به پین GPIO مربوطه در میکروکنترلر متصل شده است.

باس Lin فرستنده-گیرنده‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند، چرا که سیگنال از طریق آن ارسال و دریافت خواهد شد.

فرستنده-گیرنده‌ها با استفاده از 12 ولت از باتری تغذیه می‌شوند.

Result

تصاویر زیر، داده‌های دریافت شده توسط میکروکنترلر اسلِی‌و و داده‌های واقعی استخراج شده از داده‌های دریافت شده را نشان می‌دهند.

اسلِی‌و در مجموع 12 بایت داده دریافت کرد. داده‌های دریافت شده شامل موارد زیر است:

- The break field 0x00.

- The sync field 0x55.

- The PID 0xB4.

- 8 Data bytes.

- The checksum byte.

بافر Data حاوی 8 بایت داده است که از بافر RX استخراج شده‌اند.

https://controllerstech.com/stm32-uart-9-lin-protocol-part-2/

https://youtu.be/Oxx_zf87f48?si=Mq8CkvUkrxRr8D6x